	206种一般有毒物品目录

	

	一般有毒物品目录(2002年版)  （206种）

序号

毒物名称

MAC(mg/m3)

PC-TWA(mg/m3)

PC-STEL(mg/m3)

1

1,1-二氯-1-硝基乙烷

——

12

24

2

1,2,3-三氯丙烷

——

60

120

3

1,2-二氯乙烷

——

7

15

4

1,3 -二氯丙烯

——

4

10

5

1，3-丁二烯

——

5

12.5

6

1,3-二甲基丁基醋酸酯

——

300

450

7

1,3-二氯丙醇

——

5

12.5

8

1-硝基丙烷

——

90

180

9

2-N-二丁氨基乙醇

——

4

10

10

2-氨基吡啶

——

2

5

11

2-二乙氨基乙醇

——

50

100

12

2-己酮

——

20

40

13

2-硝基丙烷

——

30

60

14

2-乙氧基乙醇

——

18

36

15

2-乙氧基乙基乙酸酯

——

30

60

16

N-甲苯胺

——

2

5

17

n-乳酸正丁酯

——

25

50

18

N-乙基吗啉

——

25

50

19

N-异丙基苯胺

——

10

25

20

氨

——

20

30

21

氨基磺酸铵

——

6

15

22

氨基氰

——

2

5

23

奥克托今

——

2

4

24

巴豆醛

12

——

——

25

苯胺

——

3

7.5

26

苯基醚(二苯醚)

——

7

14

27

苯乙烯

——

50

100

28

吡啶

——

4

10

29

苄基氯

5

——

——

30

丙醇

——

200

300

31

丙酸

——

30

60

32

丙酮

——

300

450

33

丙烯酸

——

6

15

34

丙烯酸甲酯

——

20

40

35

丙烯酸正丁酯

——

25

50

36

草酸

——

1

2

37

抽余油(60~220℃)

——

300

450

38

碲化秘(按Bi2Te3计)

——

5

12.5

39

碘

1

——

——

40

碘仿

——

10

25

41

碘甲烷

——

10

25

42

丁醇

——

100

200

43

丁醛

——

5

10

44

丁酮

——

300

600

45

丁烯

——

100

200

46

对苯二甲酸

——

8

15

47

对二氯苯

——

30

60

48

对特丁基甲苯

——

6

15

49

对硝基苯胺

——

3

7.5

50

二苯胺

——

10

25

51

二噁烷

——

70

140

52

二甲胺

——

5

10

53

二甲苯(全部异构体）

——

50

100

54

二甲基苯胺

——

5

10

55

二甲基二氯硅烷

2

——

——

56

二甲基甲酰胺

——

20

40

57

二甲基乙酰胺

——

20

40

58

二聚环戊二烯

——

25

50

59

二硫化碳

——

5

10

60

二氯甲烷

——

200

300

61

二氯乙烷

——

7

15

62

二硝基苯(全部异构体)

——

1

2.5

63

二氧化硫

——

5

10

64

二氧化碳

——

9000

18000

65

二氧化硒

 

 

 

66

二氧化锡(按Sn计)

——

2

5

67

二乙撑三胺

——

4

10

68

二乙烯基苯

——

50

100

69

二异丁基甲酮

——

145

218

70

钒及其化合物(钒铁合金)、五氧化二钒

——

1

2.5

71

氟化氢

2

——

——

72

氟及其化合物(不含氟化氢)

——

2

5

73

锆及其化合物

——

5

10

74

过氧化苯甲酰

——

5

12.5

75

过氧化氢

——

1.5

3.75

76

环己胺

——

10

20

77

环己酮

——

50

100

78

环己烷

——

250

375

79

环氧丙烷

——

5

12.5

80

环氧氯丙烷

——

1

2

81

环氧乙烷

——

2

5

82

己二醇

100

——

——

83

己内酰胺

——

5

12.5

84

甲苯

——

50

100

85

甲醇

——

25

50

86

甲酚

——

10

25

87

甲基丙烯腈

——

3

7.5

88

甲基丙烯酸

——

70

140

89

甲基丙烯酸甲酯

——

100

200

90

甲基丙烯酸缩水甘油酯

5

——

——

91

甲硫醇

——

1

2.5

92

甲酸

——

10

20

93

甲氧基乙醇

——

15

30

94

甲氧氯

——

10

25

95

间苯二酚

——

20

40

96

糠醇

——

40

60

97

糠醛

——

5

12.5

98

考的松

——

1

2.5

99

联苯

——

1.5

3.75

100

邻苯二甲酸二丁酯

——

2.5

6.25

101

邻苯二甲酸酐

1

——

——

102

邻二氯苯

——

50

100

103

邻氯苯乙烯

——

250

400

104

邻仲丁基苯酚

——

30

60

105

磷酸

——

1

3

106

磷酸二丁基苯酯

——

3.5

8.75

107

硫化氢

10

 

 

108

硫酸钡

——

10

25

109

硫酸亚铊

 

 

 

110

硫酸以及三氧化硫

——

1

2

111

硫酰氟

——

20

40

112

六氟丙烯

——

4

10

113

六氯乙烷

——

10

25

114

氯苯

——

50

100

115

氯丙酮

4

——

——

116

氯丙烯

——

2

4

117

氯丁二烯

——

4

10

118

氯化铵烟

——

10

20

119

氯化氢及盐酸

7.5

——

——

120

氯化锌烟

——

1

2

121

氯甲烷

——

60

120

122

氯气

1

——

——

123

氯乙醇

2

——

——

124

氯乙醛

3

——

——

125

马来酸酐

——

1

2

126

吗啉

——

60

120

127

钼，不溶性化合物

——

6

15

128

钼，可溶性化合物

——

4

10

129

萘

——

50

75

130

萘烷

——

60

120

131

尿素

——

5

10

132

氢醌

——

1

2

133

氢氧化钾

2

——

——

134

氢氧化钠

2

——

——

135

氢氧化铯

——

2

5

136

氰氨化钙

——

1

3

137

氰化氢或氢氰酸

1

——

——

138

氰化物

1

——

——

139

溶剂汽油

——

300

450

140

三次甲基三硝基胺(黑索今)

——

1.5

3.75

141

三氟化硼

3

——

——

142

三氯化磷

——

1

2

143

三氯甲烷（氯仿）

——

20

40

144

三氯氢硅

3

——

——

145

三氯乙醛

3

——

——

146

三氯乙烯

——

30

60

147

石蜡烟

——

2

4

148

石油沥青烟（按苯溶物计）

——

5

12.5

149

双丙酮醇

——

240

360

150

双硫醒

——

2

5

151

四氯化碳

——

15

25

152

四氯乙烯

——

200

300

153

四氢呋喃

——

300

450

154

四溴化碳

——

1.5

4

155

松节油

——

300

450

156

钽及其氧化物

——

5

12.5

157

碳酸钠

——

3

6

158

羰基氟

——

5

10

159

铜尘

——

1

2.5

160

钨及其不容性化合物

——

5

10

161

五氧化二砷

 

 

 

162

戊醇

——

100

200

163

纤维素

——

10

25

164

硝化甘油

1

——

——

165

硝基苯

——

2

5

166

硝基甲苯（全部异构体）

——

10

25

167

硝基甲烷

——

50

100

168

硝基乙烷

——

300

450

169

溴化氢

10

——

——

170

溴甲烷

——

2

5

171

氧化钙

——

2

5

172

氧化镁烟

——

10

25

173

氧化锌

——

3

5

174

一甲胺(甲胺)

——

5

10

175

一氧化氮

——

15

30

176

一氧化碳（非高原）

——

20

30

177

乙胺

——

9

18

178

乙苯

——

100

150

179

乙醇胺

——

8

15

180

乙二胺

——

4

10

181

乙二醇

——

20

40

182

乙酐

——

16

32

183

乙基戊基甲酮

——

130

195

184

乙腈

——

10

25

185

乙硫醇

——

1

2.5

186

乙醚

——

300

500

187

乙醛

45

——

——

188

乙酸

——

10

20

189

乙酸（2-甲氧基乙基酯）

——

20

40

190

乙酸丙酯

——

200

300

191

乙酸丁酯

——

200

300

192

乙酸甲酯

——

100

200

193

乙酸戊酯

——

100

200

194

乙酸乙烯酯

——

10

15

195

乙酸乙酯

——

200

300

196

乙酰水杨酸

——

5

12.5

197

钇及其化合物

——

1

2.5

198

异丙胺

——

12

24

199

异丙醇

——

350

700

200

异佛尔酮

30

——

——

201

异亚丙基丙酮

——

60

100

202

茚

——

50

100

203

正丁胺

15

——

——

204

正丁基硫醇

——

2

5

205

正丁基缩水甘油醚

——

60

120

206

正己烷

——

100

180

 

 


PAGE  
3

