目　录

1表-　氰化钠的理化性质及危险特性


2表-　氰化钾的理化性质及危险特性


3表-　氰化铜的理化性质及危险特性


4表-　氰化银的理化性质及危险特性


5表-　氰化锌的理化性质及危险特性


6表-　氰化金钾的理化性质及危险特性


7表-　三氧化（二）砷的理化性质及危险特性


8表-　碳酸钡的理化性质及危险特性


9表-　氯化钡的理化性质及危险特性表


10表-　氢氧化钡的理化性质及危险特性表


11表-　环氧氯丙烷的理化性质和危险特性表


12表-　硝基苯的理化性质和危险特性表


13表-　氯化苄的理化性质和危险特性表


14表-　二氯化苄的理化性质及危险特性


15表-　苯酚的理化性质及危险特性表


16表-　邻甲（苯）酚的理化性质及危险特性


17表-　N,N-二甲(基)苯胺的理化性质和危险特性表


18表-  甲苯－2,4－二异氰酸酯的理化性质及危险特性表


19表-　六亚甲基二异氰酸酯的理化性质及危险特性


20表-　己酮肟威的理化性质及危险特性表


21表-　灭害威的理化性质及危险特性表


22表-　克百威［含量＞10％］的理化性质及危险特性表


23表-　自克威［含量＞25％］的理化性质及危险特性表


24表-　间异丙威的理化性质及危险特性表


25表-　杀线威的理化性质及危险特性表


26表-　敌蝇威［含量＞50％］的理化性质及危险特性表


27表-　涕灭威的理化性质及危险特性表


28表-　腈叉威的理化性质及危险特性表


29表-　恶虫威［含量＞65％］的理化性质及危险特性表


30表-　异索威［含量＞20％］的理化性质及危险特性表


31表-　硒粉的理化性质及危险特性


32表-　氧化钡的理化性质及危险特性表


33表-　一氧化铅的理化性质和危险特性表


34表-　四氧化(三)铅的理化性质和危险特性表


35表-　硫酸汞的理化性质和危险特性表


36表-　硝酸亚汞的理化性质和危险特性表


37表-　氟化铵的理化性质及危险特性表


38表-　氟化钠的理化性质及危险特性


39表-　氟化钾的理化性质及危险特性


40表-　氟化钡的理化性质及危险特性


41表-　氟硅酸钠的理化性质和危险特性表


42表-　氟锆酸钾的理化性质及危险特性


43表-　硫酸铜的理化性质及危险特性表


44表-　二氯甲烷的理化性质及危险特性


45表-　三氯甲烷的理化性质及危险特性表


46表-　四氯化碳的理化性质及危险特性


47表-　1,1,1－三氯乙烷的理化性质及危险特性表


48表　1,1,2－三氯乙烷的理化性质及危险特性表


49表-  　1,1,2,2－四氯乙烷的理化性质和危险特性表


50表-　溴代乙烷的理化性质和危险特性表


51表-　三氯乙烯的理化性质及危险特性表


52表-　四氯乙烯的理化性质及危险特性表


53表-　十二硫醇的理化性质和危险特性表


54表-　乙二醇丁醚的理化性质及危险特性表


55表-　水杨醛的理化性质和危险特性表


56表-　二苯甲烷-4，4’-二异氰酸酯的理化性质及危险特性


57表-　异佛尔酮二异氰酸酯的理化性质及危险特性表


58表-　邻二氯苯的理化性质和危险特性表


59表-　3,4-二氯苄基氯的理化性质及危险特性


60表-　对甲苯磺酰氯的理化性质和危险特性表


61表-　邻硝基(苯)酚的理化性质和危险特性表


62表-　对硝基(苯)酚的理化性质和危险特性表


63表-　邻氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表


64表-　间氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表


65表-　对氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表


66表-　邻苯二酚的理化性质及危险特性表


67表-　间苯二酚的理化性质和危险特性表


68表-　对苯二酚的理化性质及危险特性表


69表-　间苯三酚的理化性质和危险特性表


70表-　丙烯酰胺的理化性质及危险特性表


71表-　苯胺的理化性质和危险特性表


72表-　邻苯二胺的理化性质和危险特性表


73表-　间苯二胺的理化性质和危险特性表


74表-　对苯二胺的理化性质和危险特性表


75表-　苯肼的理化性质和危险特性表


76表-　硫脲的理化性质及危险特性表


77表-　苯醌的理化性质及危险特性表


78表-　α-萘乙酸的理化性质和危险特性表


79表-　α-萘胺的理化性质和危险特性表


80表-　盐酸-1-萘乙二胺的理化性质和危险特性表


81表-　喹啉的理化性质和危险特性表


82表-　乙酸铅的理化性质和危险特性表


83表-　酒石酸锑钾的理化性质和危险特性表


84表-　二丁基二月桂酸锡的理化性质和危险特性表


85表-　辛酸亚锡的理化性质和危险特性表


86表-　三苯（基）磷的理化性质及危险特性表


87表-　煤焦沥青的理化性质及危险特性


88表-　2,4-滴[含量＞75%]的理化性质和危险特性表


89表-　1,2,2-三氯三氟乙烷的理化性质及危险特性




表-　氰化钠的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氰化钠
	危险货物编号：61001

	
	英文名：Sodium cyanide
	UN编号：1689

	
	分子式：NaCN
	相对分子质量：49.02
	CAS号：143-33-9

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶粉末。完全干时无味，在潮湿空气中因吸湿而稍有氰化氢气味。

	
	熔点（℃）
	563.7
	相对密度(水=1)
	1.60(25℃)
	相对密度(空气=1)
	/

	
	溶解性
	易溶于水，微溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度（mg/m3）
	1

	
	侵入途径
	在室温下职业性中毒主要为呼吸道吸入其粉尘或在热处理时吸入氰化钠形成的蒸气而引起，蒸气浓度高时也能经皮肤吸收一部分。误服时通过消化道吸收中毒。

	
	健康危害
	本品为危险化学品第6类有毒品。吸入、摄入或经皮肤吸收均有毒。对眼、皮肤有刺激作用。口服剧毒，非骤死者，先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重以及呼吸困难等症状，随后面色苍白、失去知觉、甚至呼吸停止而死亡。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	分解产物
	氰化物

	
	危险特性
	有空气存在能溶解金和银。对铝有腐蚀。本身非可燃性。与热源、酸或酸烟、水、水蒸气接触产生有毒和易燃氰化物；空气中的二氧化碳就足以使其放出氰化氢。它与亚硝酸盐或氯酸盐一起加热至450℃发生爆炸。与氟、镁、硝酸盐、硝酸、亚硝酸盐发生剧烈反应。

	
	消防措施
	氰化钠是不燃物，火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员必须穿戴供氧式防毒面具及全身防护服。邻近地区火灾时可用雾状水灭火。禁止使用酸碱灭火剂。

	
	储运须知
	包装标志：毒害品。包装方法：（I）类。固体或液体氰化钠用玻璃瓶外木箱，或铁桶装。储运条件：储存于干燥、通风的库房。宜专库专储。库房应由双人双锁加强保管。工作人员进入库房要穿戴工作服、防毒口罩以及其他防护用具，工作后脱去全部防护用品，再用水冲洗手、脸、双手浸入次氯酸钠稀溶液内消毒后用水洗净。工作间隙不可饮茶、吸烟，皮肤伤口未愈不可接触。切忌与酸类，氯酸盐、亚硝酸（钾）钠或食用原料共储混运，不可受潮，保证容器密封。

	
	泄漏处理
	对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，加入过量次氯酸钠溶液，放置24小时，确认氰化钠全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用次氯酸钠溶液浸泡24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统。

	
	建规火险分级
	丁
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不出现

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸。


表-　氰化钾的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氰化钾
	危险货物编号：61001

	
	英文名：Potassium cyanide
	UN编号：1680

	
	分子式：KCN
	相对分子质量：65.11
	CAS号：151-50-8

	理化性质
	外观与性状
	白色易潮解晶体，稍有杏仁味。

	
	熔点（℃）
	634.5
	相对密度(水=1)
	1.52(16℃)
	相对密度(空气=1)
	/

	
	溶解性
	溶于水、甘油；微溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度（mg/m3）
	1

	
	侵入途径
	在室温下职业性中毒主要为呼吸道吸入其粉尘或在热处理时吸入氰化钾形成的蒸气而引起,蒸气浓度高时也能经皮肤吸收一部分。误服时通过消化道吸收中毒。

	
	健康危害
	本品为危险化学品第6类有毒品。吸入、摄入或经皮肤吸收均有毒。对眼、皮肤有刺激作用。口服剧毒，非骤死者，先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重以及呼吸困难等症状，随后面色苍白、失去知觉、甚至呼吸停止而死亡。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	分解产物
	氰化物

	
	危险特性
	有空气存在能溶解金和银。对铝有腐蚀。本身非可燃性。与热源、酸或酸烟、水、水蒸气接触产生有毒和易燃氰化物和氧化钾；空气中的二氧化碳就足以使其放出氰化氢。它与亚硝酸盐或氯酸盐一起加热至450℃发生爆炸。与氟、镁、硝酸盐、硝酸、亚硝酸盐发生剧烈反应。

	
	消防措施
	氰化钾是不燃物，火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员必须穿戴供氧式防毒面具及全身防护服。邻近地区火灾时可用雾状水灭火。禁止使用酸碱灭火剂。

	
	储运须知
	包装标志：毒害品。包装方法：（I）类。固体或液体氰化物用玻璃瓶外木箱，或铁桶装。储运条件：储存于干燥、通风的库房。宜专库专储。库房应由双人双锁加强保管。工作人员进入库房要穿戴工作服、防毒口罩以及其他防护用具，工作后脱去全部防护用品，再用水冲洗手、脸、双手浸入次氯酸钠稀溶液内消毒后用水洗净。工作间隙不可饮茶、吸烟，皮肤伤口未愈不可接触。切忌与酸类，氯酸盐、亚硝酸（钾）钠或食用原料共储混运，不可受潮，保证容器密封。

	
	泄漏处理
	对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，加入过量次氯酸钠溶液，放置24小时，确认氰化钾全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用次氯酸钠溶液浸泡24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统。

	
	建规火险分级
	丁
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不出现

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸。


表-　氰化铜的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氰化铜；氰化高铜
	危险货物编号：61001

	
	英文名：cupric cyanide 
	UN编号：1587

	
	分子式：Cu（CN）2
	分子量：115.58
	CAS号：14763-77-0

	理化性质
	外观与性状
	黄色至绿色粉末。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	/
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、吡啶、碱液、氰化钾、溶液。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度（mg/m3）
	1

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：50 mg/kg（大鼠腹腔）

	
	健康危害
	吸入、误服可致死。非骤死者，先出现无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重、呼吸困难，随后出现阵发性和强直性抽搐、昏迷、呼吸停止。 

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氮氧化物、氰化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	不燃。与镁发生剧烈反应。与氯酸盐或亚硝酸钠能形成爆炸性混合物。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。遇高热分解释出高毒烟气。 

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、镁氯甲酸盐、亚硝酸钠、亚硝酸钾、食用化学品等分开存放，切忌混储。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。


表-　氰化银的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氰化银
	危险货物编号：61001

	
	英文名：silver cyanide
	UN编号：1684

	
	分子式：AgCN
	相对分子质量：133.84
	CAS号：506-64-9

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末或淡灰色粉末，无臭无味。

	
	熔点（℃）
	320
	相对密度(水=1)
	3.95
	相对密度(空气=1)
	/

	
	溶解性
	不溶于水，不溶于醇，溶于氨水、碘化钾、热稀硝酸。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度（mg/m3）
	1

	
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	健康危害
	受高热或与酸接触，可产生氰化物气体，吸入后引起氰化物中毒，出现头痛、乏力、呼吸困难、皮肤粘膜呈鲜红色、抽搐、昏迷，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。长期接触本品可出现全身性银质沉着症，眼、鼻、喉、口腔、内脏器官和皮肤均可发生银质沉着。全身皮肤呈灰黑色或浅石板色，高浓度反复接触可致肾损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	分解产物
	氰化物

	
	危险特性
	受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢氧化。水溶液为碱性腐蚀液体。

	
	消防措施
	消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂：干粉、砂土，禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

	
	储运须知
	包装标志：毒害品。包装方法：（I）类。装入塑料袋，袋口密封，再装入厚度不小于0.75毫米的坚固钢桶中，桶盖严密卡紧，每桶净重50公斤；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；但玻璃瓶外须加塑料袋。储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

	
	泄漏处理
	对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，倒至大量水中。加入过量NaClO或漂白粉，放置24小时，确认氰化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用NaClO溶液或漂白粉浸光24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统统一处理。对HCN则应将气体送至通风橱或将气体导入碳酸钠溶液中，加等量的NaClO，以6mol/L NaOH中和，污水放入废水系统做统一处理。

	
	建规火险分级
	丁
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不出现

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸。


表-　氰化锌的理化性质及危险特性
	标识
	中文名：氰化锌
	危险货物编号：61001

	
	英文名：zinc cyanide
	UN编号：1713

	
	分子式：Zn（CN）2
	分子量：117.41
	CAS号：551-21-1

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	1.85
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，微溶于醇。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度（mg/m3）
	1

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：               LC50：

	
	健康危害
	蒸气对呼吸道有刺激性，吸入后可引起氰化物中毒，出现头痛、乏力、呼吸困难、皮肤粘膜呈鲜红色、抽搐、昏迷等。高浓度吸入后立即引起呼吸心跳停止而死亡。可引起皮肤和眼灼伤。口服可致死。

	
	急救方法
	皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用流动的清水或5%硫代硫酸溶液彻底冲洗至少20分钟，就医。眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入： 饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氰化氢、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。 

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。保持容器密封，切忌与酸类混存混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，倒至大量水中。加入过量NaClO或漂白粉，放置24小时，确认氰化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用NaClO溶液或漂白粉浸光24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统统一处理。对HCN则应将气体送至通风橱或将气体导入碳酸钠溶液中，加等量的NaClO，以6mol/L NaOH中和，污水放入废水系统做统一处理。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂：干粉、砂土，禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。


表-　氰化金钾的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氰化金钾；氰化钾金
	危险货物编号：61001

	
	英文名：gold potassium cyanide
	UN编号：1588

	
	分子式：KAu(CN)4
	分子量：340.1
	CAS号：13967-50-5

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶性粉末，无味。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	/
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，微溶于醇。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	最高容许浓度（mg/m3）
	1

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	人经口LDLo：2857ug/kg，人(男性)经口LDLo：6557ug/kg；TDLo：714ug/kg，大鼠经口LD50：6440ug/kg，属高毒类。

	
	健康危害
	吸入、摄入或经皮肤吸收均有毒。对眼、皮肤有刺激作用。口服剧毒，非骤死者，先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重以及呼吸困难等症状，随后面色苍白、失去知觉、甚至呼吸停止而死亡。

	
	急救方法
	对吸入中毒者（救护人员至现场必须戴好供氧式防毒面具）急救应迅速，使患者立即脱离污染区，脱去被污染衣着，在通风处安卧、保暖；如呼吸停止须立即进行人工呼吸(勿用口对口)；给吸入亚硝酸异戊酯，就医。眼睛受刺激或皮肤接触，须用大量水冲洗。误服速送医院催吐，用用4%的碳酸氢钠（小苏打）水溶液或用5%硫代硫酸钠水溶液充分洗胃。用3%亚硝酸钠及50% 硫代硫酸钠静脉注射需由医师主持）。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氰化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。 

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。保持容器密封，切忌与酸类混存混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，倒至大量水中。加入过量NaClO或漂白粉，放置24小时，确认氰化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用NaClO溶液或漂白粉浸光24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统统一处理。对HCN则应将气体送至通风橱或将气体导入碳酸钠溶液中，加等量的NaClO，以6mol/L NaOH中和，污水放入废水系统做统一处理。

	
	灭火方法
	用干粉、砂土，禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。


表-　三氧化（二）砷的理化性质及危险特性
	标识
	中文名：三氧化（二）砷；亚砷酸酐；砒霜
	危险货物编号：61007

	
	英文名：Arsenic Trioxide；Arsenous anhydride
	UN编号：1561

	
	分子式：As2O3
	相对分子质量：197.8
	CAS号：1327-53-3

	理化性质
	外观与性状
	无嗅、无味、白色、透明、无定形块状或结晶粉末。

	
	熔点（℃）
	312.3
	相对密度(水=1)
	3.78
	相对密度(空气=1)
	

	
	溶解性
	溶于水、甘油，微溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	职业接触限值
	时间加权平均容许浓度（mg/m3）
	0.01

	
	侵入途径
	经呼吸道、皮肤及消化道吸收。职业中毒主要经前二种途径。非职业中毒则多为经口中毒。

	
	健康危害
	急性经口中毒者,可有口腔、胃肠道粘膜水肿、出血、坏死及广泛性毛细血管扩张。大量口服后,一般于数小时内发生急性胃肠炎,由此可引起脱水及休克。因中毒性心肌病变可致心悸、气短及心律失常。偶亦有发生心源性猝死者。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	分解产物
	砷化氢

	
	危险特性
	在冷水中少量溶解，且溶解极慢； 溶于15份沸水；溶于稀盐酸、氢氧化物、碳酸盐溶液、甘油；几乎不溶于乙醇、氯仿、乙醚。易升华。含砷量76%，而它粗制品中可能含锑、铅、铁、铜、锌、镉、硒、汞、碲等杂质。潮湿时腐蚀金属,如铜、铝。不能与下列物质共存:三氟化氯、氟、氟化氢、氯酸钠、活泼金属如铁、铝、锌。

	
	消防措施
	消防人员必须穿戴全身防护用品，用水、砂土灭火。

	
	储运须知
	包装标志：毒害品。包装方法：（II）类。玻璃瓶外木箱或木箱、木桶、铁桶内衬塑料袋。储运条件：储存于干燥、通风的库房。实行双人双锁管理制度、防止容器破损，不可与食用原料共储混运。工作人员必须穿戴防毒面具和全身防护用品。工作后及时漱口，清洗手、脸、更衣。

	
	泄漏处理
	必须穿戴防毒面具和手套。用砂土混合，倒至空旷地方深埋，同时用1：50碱水或肥皂水洗刷污染区。用大量水冲洗、将污水放入废水系统。

	
	建规火险分级
	丁
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不出现

	
	禁忌物
	强酸、光照。


表-　碳酸钡的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：碳酸钡
	危险货物编号：61021

	
	英文名：barium carbonate 
	UN编号：1564

	
	分子式：BaCO3
	分子量：197.35
	CAS号：513-77-9 

	理化性质
	外观与性状
	白色斜方结晶或粉末。

	
	熔点（℃）
	1400
	相对密度(水=1)
	4.43
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醚、氯仿。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	 LD50：　　　　　　　　　　　　　 LC50：

	
	健康危害
	口服后与胃酸起反应，变为氯化钡而发生中毒。急性中毒表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸肌麻痹而死亡。重症可并发急性肾功能衰竭、缺氧性脑病、酸中毒等。吸入高浓度本品粉尘可发生急性中毒。慢性影响：长期接触钡化合物的工人，可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀、糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化钡。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	灭火剂：水、砂土。


表-　氯化钡的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：氯化钡
	危险货物编号：61021

	
	英文名：Barium chloride
	UN编号：1564

	
	分子式：BaCl2
	分子量：208.25
	CAS号：10361-37-2

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末，无臭。

	
	熔点（℃）
	965
	相对密度(水=1)
	3.86

	
	沸点（℃）
	1560
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，不溶于丙酮、乙醇，微溶于乙酸、硫酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：118mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	口服后急性中毒表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸肌麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒，但消化道症状不明显。接触高温本品溶液造成皮肤灼伤可同时吸收中毒。慢性影响：长期接触钡化合物的工人，可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化氢、氧化钡

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	与三氟化硼接触剧烈反应。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、强氧化剂。

	
	灭火方法
	本品不燃。灭火剂：水、泡沫、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　氢氧化钡的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：氢氧化钡
	危险货物编号：61021

	
	英文名：Barium hydroxide
	UN编号：1564

	
	分子式：Ba(OH)2
	分子量：171.35
	CAS号：17194-00-2

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末。

	
	熔点（℃）
	408
	相对密度(水=1)
	4.5

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水、乙醇，易溶于稀酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	高毒。

	
	健康危害
	口服后急性中毒表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒，但消化道症状不明显。慢性影响：长期接触钡化合物的工人，可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速。压增增高、脱发等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化钡。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类。

	
	灭火方法
	本品不燃。灭火剂：水、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　环氧氯丙烷的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：环氧氯丙烷；3－氯－1,2－环氧丙烷
	危险货物编号：61052

	
	英文名：Epichlorohydrin；3-Chloro-1,2-epoxyp-ropane
	UN编号：2023

	
	分子式：C3H5ClO
	分子量：92.52
	CAS号：106-89-8

	理化性质
	外观与性状
	无色油状液体，有氯仿样刺激气味。

	
	熔点（℃）
	-25.6
	相对密度(水=1)
	1.18(20℃)

	
	沸点（℃）
	117.9
	饱和蒸气压（kPa）
	1.8(20℃)

	
	溶解性
	微溶于水，可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：90mg/kg(大鼠经口)；238mg/kg(小鼠经口)；1500mg/kg(兔经皮)。LC50：500ppm，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	蒸气对呼吸道有强烈刺激性。反复和长时间吸入能引起肺、肝和肾损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制，可致死。蒸气对眼有强烈刺激性，液体可致眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口服引起肝、肾损害，可致死。慢性中毒：长期少量吸入可出现神经衰弱综合征和周围神经病变。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	34
	爆炸上限%（v%）：
	21

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	3.8

	
	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、碱类、氨、胺类、铜、镁铝及其合金。

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　硝基苯的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：硝基苯
	危险货物编号：61056

	
	英文名：Nitrobenzene
	UN编号：1662

	
	分子式：C6H5NO2
	分子量：123.11
	CAS号：98-95-3

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色透明油状液体，有苦杏仁味。

	
	熔点（℃）
	5.7
	相对密度(水=1)
	1.20

	
	沸点（℃）
	210.9
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(44.4℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：489mg/kg(大鼠经口)；2100mg/kg(大鼠经皮)。

	
	健康危害
	主要引起高铁血红蛋白血症。可引起溶血及肝损害。急性中毒：有头痛、头晕、乏力、皮肤粘膜紫绀、手指麻木等症状；严重时可出现胸闷、呼吸困难、心悸，甚至心律紊乱、昏迷、抽搐、呼吸麻痹。有时中毒后出现溶血性贫血、黄疸、中毒性肝炎。慢性中毒：可有神经衰弱综合征；慢性溶血时，可出现贫血、黄疸；还可引起中毒性肝炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	87.8
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	482
	爆炸下限%（v%）：
	1.8(93℃)

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与硝酸反应强烈。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强还原剂、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　氯化苄的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：氯化苄；苄基氯；α－氯甲苯
	危险货物编号：61063

	
	英文名：Benzyl chloride；1-Chloromethyl-benxene；α-Chlorotoluene
	UN编号：1738

	
	分子式：C7H7Cl
	分子量：126.58
	CAS号：100-44-7

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，有不愉快的刺激性气味。

	
	熔点（℃）
	-39.2
	相对密度(水=1)
	1.10

	
	沸点（℃）
	179.4
	饱和蒸气压（kPa）
	2.93(78℃)

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、氯仿等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1231mg/kg(大鼠经口)。LC50：778mg/m3，2小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	持续吸入高浓度蒸气可出现呼吸道炎症，甚至发生肺水肿。蒸气对眼有刺激性，液体溅入眼内引起结膜和角膜蛋白变性。皮肤接触可引起红斑、大疱，或发生湿疹。口服引起胃肠道刺激反应、头痛、头晕、恶心、呕吐及中枢神经系统抑制。慢性影响：肝肾损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	67
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	585
	爆炸下限%（v%）：
	1.1

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与铜、铝、镁、锌及锡等接触放出热量及氯化氢气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、铁、铁盐、铝、水、醇类。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、金属粉末、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　二氯化苄的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：二氯化苄；二氯甲(基)苯
	危险货物编号：61064

	
	英文名：benzyl chloride
	UN编号：1886

	
	分子式：C7H6CI2
	分子量：161.03
	CAS号：98-87-3 

	理化性质
	外观与性状
	无色油状液体，有刺激性气味。

	
	熔点（℃）
	-16
	相对密度(水=1)
	1.256
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	205
	饱和蒸气压（kPa）
	0.04/20℃

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	 LD50：3249 mg/kg(大鼠经口)；2460 mg/kg(小鼠经口)
 LC50：61ppm，2小时(大鼠吸入)；32ppm，2小时(小鼠吸入)

	
	健康危害
	有腐蚀性，有毒，为可疑致癌物。吸入可引起喉、支气管痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎，肺水肿。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	92
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


表-　苯酚的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：苯酚；酚；石炭酸
	危险货物编号：61067

	
	英文名：Phenol；Carbolic acid；Hydroxybenzene
	UN编号：1671，2312

	
	分子式：C6H6O
	分子量：94.11
	CAS号：108-95-2

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶，有特殊气味。

	
	熔点（℃）
	40.6
	相对密度(水=1)
	1.07

	
	沸点（℃）
	181.9
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(40.1℃)

	
	溶解性
	可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：317mg/kg(大鼠经口)；850mg/kg(兔经皮)。LC50：316mg/m3(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。


	
	闪点(℃)
	79
	爆炸上限%（v%）：
	8.6

	
	自燃温度(℃)
	715
	爆炸下限%（v%）：
	1.7

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 (7:3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　邻甲（苯）酚的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：邻甲(苯)酚；2-甲(苯)酚
	危险货物编号：61073

	
	英文名：2-methylphenol；o-Cresol
	UN编号：2076

	
	分子式：C7H8O
	分子量：108.13
	CAS号：95-48-7

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶，有芳香气味。

	
	熔点（℃）
	30.8
	相对密度(水=1)
	1.05
	相对密度(空气=1)
	3.72

	
	沸点（℃）
	190.8
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13/38.2℃

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	 LD50：121mg/kg(大鼠经口)；890mg/kg(兔经皮)
 LC50：

	
	健康危害
	对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。引起多脏器损害。急性中毒：引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷，并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害，最终发生呼吸衰竭。慢性影响：可引起消化道功能障碍，肝、肾损害和皮疹。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即给饮植物油15-30mL。催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	81
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	598
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。具有腐蚀性。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源；防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮；应与氧化剂、食用化学品分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


表-　N,N-二甲(基)苯胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：N,N-二甲(基)苯胺
	危险货物编号：61078

	
	英文名：N,N-dimethylaniline
	UN编号：2253

	
	分子式：C8H11N
	分子量：121.18
	CAS号：121-69-7

	理化性质
	外观与性状
	黄色油状液体。

	
	熔点（℃）
	2.5
	相对密度(水=1)
	0.96

	
	沸点（℃）
	193.1
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(29.5℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1410mg/kg(大鼠经口)；1770mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	毒性表现与苯胺相似，但较弱。吸收后可引起高铁血红蛋白血症。接触后出现恶心、眩晕、头痛、紫绀等。皮肤接触可发生溃疡。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	62.8
	爆炸上限%（v%）：
	7.0

	
	自燃温度(℃)
	317
	爆炸下限%（v%）：
	1.0

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、酸酐、酰基氯、氯仿、卤素。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-  甲苯－2,4－二异氰酸酯的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：甲苯－2,4－二异氰酸酯；2,4－二异氰酸甲苯酯
	危险货物编号：61111

	
	英文名：Toluene-2,4-diisocyanate；Diisocyantotoluene
	UN编号：2078

	
	分子式：C9H6N2O2
	分子量：174.16
	CAS号：584-84-9

	理化性质
	外观与性状
	无色到淡黄色透明液体。

	
	熔点（℃）
	13.2
	相对密度(水=1)
	1.22

	
	沸点（℃）
	118(1.33kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	1.33(118℃)

	
	溶解性
	溶于丙酮、醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：5800mg/kg(大鼠经口)。LC50：14ppm，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧、紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用，引起皮炎。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。慢性影响：反复接触本品，能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触，呼吸功能可受到影响。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢

	
	闪点(℃)
	121
	爆炸上限%（v%）：
	9.5

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	0.9

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、水、醇类、胺类、酸类、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　六亚甲基二异氰酸酯的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：六亚甲基二异氰酸酯；六甲撑二异氰酸酯
	危险货物编号：61111

	
	英文名：Hexamethylene diisocyanate
	UN编号：2281

	
	分子式：C8H12N2O2
	分子量：168.20
	CAS号：822-06-0

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，具有刺激性。

	
	熔点（℃）
	-67
	相对密度(水=1)
	1.04
	相对密度(空气=1)
	5.8

	
	沸点（℃）
	130
	饱和蒸气压（kPa）
	0.67/112℃

	
	溶解性
	溶于苯、甲苯等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	 LD50：890mg/kg(小鼠经口)；710～910mg/kg(大鼠经口)；

 LC50：0.28g/m3，1小时(大鼠吸入)

	
	健康危害
	本品对人的呼吸道、眼睛和粘膜及皮肤有强烈的刺激作用。有催泪作用，重者可引起化学性肺炎、肺水肿；有致敏作用。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

	
	闪点(℃)
	140
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源；防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮；应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源.应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	用砂土、干粉、二氧化碳灭火。


表-　己酮肟威的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：己酮肟威；敌克威；庚硫威；久效威；肟吸威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Thiofanox；Dacamox
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C9H18N2O2S
	分子量：218.3
	CAS号：39196-18-4

	理化性质
	外观与性状
	白色固体，有刺激性臭味。

	
	熔点（℃）
	56.5～57.5
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水。易溶于氯代烃和芳香烃、酮类和极性溶剂。微溶于脂肪族烃。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：8.5mg/kg(大鼠经口)；39.0mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	人中毒后全血胆碱酯酶活性下降，出现头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、腹痛、流涎、多汗、肌纤维震颤、呼吸困难，重者出现抽搐、昏迷、呼吸肌麻痹、肺水肿、脑水肿等。

	
	急救措施
	应使患者脱离现场；皮肤污染立即更换脱衣服，用微碱性液体和清水冲洗皮肤；误服立即洗胃，忌用高锰酸钾，并及时送医院抢救。

	燃烧爆炸危险性
  
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	高毒杀虫剂、杀螨剂。久效威中毒后会产生典型的氨基甲酸酯类农药中毒症状。久效威对胆碱酯酶有强烈的抑制作用。人中毒后全血胆碱酯酶活性下降，出现头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、腹痛、流涎、多汗、肌纤维震颤、呼吸困难，重者出现抽搐、昏迷、呼吸肌麻痹、肺水肿、脑水肿等。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：不能与粮食、食品、种子、饲料、各种日用品混装、混运；轻装轻卸，防止包装破损；防潮、防高温曝晒、防雨淋；储存于阴凉、通风的仓间内，专人保管。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。泄漏处理：扫起，重新包装备用；受污染地面用碱水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	
	灭火方法
	用干粉、泡沫、砂土灭火；消防人员须穿戴防毒面具与防护服。


表-　灭害威的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：灭害威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Aminocarb
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C11H16N2O2
	分子量：208.3
	CAS号：2032-59-9

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶固体或略带褐色。

	
	熔点（℃）
	93～94
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水。中度溶于芳烃溶剂。易溶于极性溶剂，如醇类。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：50mg/kg(大鼠经口)；21mg/kg(腹腔)；30mg/kg(工业品急性经口)。

	
	健康危害
	人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	高毒杀虫剂。可湿性粉剂和粉剂不燃。乳油易燃。对蜜蜂有害。灭害威中毒者有明显的氨基甲酸酯类农药中毒症状。人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	灭火方法
	用干粉、泡沫和砂土灭火；消防人员须穿戴防毒面具与防护服。

	急救措施
	应使患者脱离现场；皮肤污染立即更换脱衣服，用弱碱性液体和水清洗皮肤；误服立即洗胃，忌用高锰酸钾，并及时送医院抢救；治疗有机磷农药中毒的胆碱酯酶复能剂和肟类药物无效。

	泄漏处置  
	乳剂用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；粉剂扫起，重新包装备用；受污染地面撒碱性物质，再用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运注意事项
	不能与粮食、食品、种子、饲料、各种日用品混装、混运；轻装轻卸，防止容器受损；防潮、防高温、曝晒，防雨淋；乳剂寒冷季节要注意保持库温在结晶点以上，防止冻裂容器及变质；储存于阴凉、通风的仓间内，专人保管。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。


表-　克百威［含量＞10％］的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：克百威［含量＞10％］；呋喃丹；虫螨威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Carbofuran（content＞10％）；Furadan；Diafuran
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C12H15NO3
	分子量：221.38
	CAS号：1563-66-2

	理化性质
	外观与性状
	纯品为白色无臭结晶，工业品稍有苯酚气味。

	
	熔点（℃）
	153
	相对密度(水=1)
	1.18

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水，溶于多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：5.3mg/kg(大鼠经口)；885mg/kg(兔经皮)。LC50：85ppm，2小时(哺乳类动物吸入)。

	
	健康危害
	主要抑制体内胆碱酯酶活性，使乙酰胆碱在组织中蓄积而引起中毒。作用机制和有机磷农药中毒相似。中毒表现有流涎、流泪、瞳孔缩小及肌束震颤等。但与有机磷农药相比，抑制胆碱酯酶的作用持续的时间较短。停止接触后，胆碱酯酶恢复较快。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、碱类。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　自克威［含量＞25％］的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：自克威［含量＞25％］；兹克威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Mexacarbate（content＞25％）；Zectran
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C12H18O2N2
	分子量：222.3
	CAS号：315-18-4

	理化性质
	外观与性状
	原药为白色无味结晶。

	
	熔点（℃）
	85
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水。易溶于大多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：15～63mg/kg(大鼠、小鼠、狗经口)。

	
	健康危害
	不刺激皮肤。人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	高毒杀虫剂。中毒者有明显的氨基甲酸酯类农药中毒症状。不刺激皮肤。对蜜蜂有毒。在土壤中没有持久性。人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	灭火方法
	用干粉、泡沫、砂土灭火；消防人员须穿戴防毒面具与防护服。

	急救措施
	应使患者脱离现场；皮肤污染立即更换脱衣服，用微碱性液体和清水冲洗皮肤；误服立即洗胃，并及时送医院抢救。

	泄漏处置  
	乳剂用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；粉剂扫起，重新包装备用；受污染地面撒碱性物质，再用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运注意事项
	不能与粮食、食品、种子、饲料、各种日用品混装、混运；轻装轻卸，防止包装破损；防潮、防高温曝晒、防雨淋；储存于阴凉、通风的仓间内，专人保管。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。


表-　间异丙威的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：间异丙威；虫草灵；间位叶蝉散
	危险货物编号：61133

	
	英文名：MIP；3-Isopropylphenyl-N-methyl-carbamate
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C11H15NO2
	分子量：193.0
	CAS号：64-00-6

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶粉末，无味。

	
	熔点（℃）
	70
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：41～63mg/kg(大鼠经口)；10mg/kg(豚鼠经口)；113mg/kg(大鼠经皮)。

	
	健康危害
	人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	高毒杀虫剂。中毒者有明显的氨基甲酸酯类农药中毒症状。人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	灭火方法
	用干粉、泡沫、砂土灭火；消防人员须穿戴防毒面具与防护服。

	急救措施
	应使患者脱离现场；皮肤污染立即更换脱衣服，用微碱性液体和清水冲洗皮肤；误服立即洗胃，并及时送医院抢救。

	泄漏处置  
	乳剂用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；粉剂扫起，重新包装备用；受污染地面撒碱性物质，再用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运注意事项
	不能与粮食、食品、种子、饲料、各种日用品混装、混运；轻装轻卸，防止包装破损；防潮、防高温曝晒、防雨淋；储存于阴凉、通风的仓间内，专人保管。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。


表-　杀线威的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：杀线威；草肟威；甲氯叉威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Oxamyl；Vydate
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C7H13N3O3S
	分子量：219.29
	CAS号：23135-22-0

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶，略带硫的臭味。

	
	熔点（℃）
	101～103
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水、丙酮、乙醇、甲醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：5.4mg/kg(大鼠经口)；740mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	本品为高毒杀虫剂。吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。受热分解释出氮氧化物和氧化硫烟雾。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化硫

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　敌蝇威［含量＞50％］的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：敌蝇威［含量＞50％］
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Dimetilan（content＞50％）
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C10H16N4O3
	分子量：240.30
	CAS号：644-64-4

	理化性质
	外观与性状
	原药为无色固体，工业品为淡黄色至红棕色结晶。

	
	熔点（℃）
	68～71
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	200～210(1.73kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	0.133×10-4(20℃)

	
	溶解性
	易溶于水、氯仿、二甲基甲酰胺，溶于乙醇、丙酮、二甲苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：25mg/kg(大鼠经口)；60mg/kg(小鼠经口)；600mg/kg(大鼠经皮)；90mg/kg(小鼠经皮)。

	
	健康危害
	本品为高毒杀虫剂。中毒后出现四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、呼吸困难、抽搐等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　涕灭威的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：涕灭威；丁醛肟威；涕灭克
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Aldicarb；Ambush；Temilk
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C7H14N2O2S
	分子量：190.29
	CAS号：116-06-3

	理化性质
	外观与性状
	有硫磺味的白色结晶。

	
	熔点（℃）
	98～100
	相对密度(水=1)
	1.195(25/20℃ )

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	0.133×10-4(25℃)

	
	溶解性
	微溶于水，溶于丙酮、苯、四氯化碳。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1mg/kg(大鼠经口)；5mg/kg(大鼠经皮)。

	
	健康危害
	吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。1985年，美国曾有150多人因吃受污染的西瓜而中毒。本品有致突变作用。受热分解释出氮氧化物、氧化硫烟雾。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化硫

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　腈叉威的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：腈叉威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Nitrilacarb
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C9H15N3O2
	分子量：197.3
	CAS号：29672-19-3，58270-08-9

	理化性质
	外观与性状
	与氯化锌的络合物为无色粉末。

	
	熔点（℃）
	120～125
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水、醇、丙酮、乙腈等。很容易吸潮。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：95mg/kg(雄大鼠经口)；6～18mg/kg（小鼠经口）；857mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	与氯化锌的络合物属高毒农药。中毒者有明显的氨基甲酸酯类农药中毒症状。水溶液（含腈叉威10g/L）对兔眼和皮肤没有刺激性。人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	灭火方法
	用干粉、泡沫、砂土灭火；消防人员须穿戴防毒面具与防护服。

	急救措施
	应使患者脱离现场；皮肤污染立即更换脱衣服，用微碱性液体和清水冲洗皮肤；误服立即洗胃，并及时送医院抢救。

	泄漏处置  
	扫起，重新包装备用；受污染地面用碱水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运注意事项
	不能与粮食、食品、种子、饲料、各种日用品混装、混运；轻装轻卸，防止包装破损；防潮、防高温曝晒、防雨淋；储存于阴凉、通风的仓间内，专人保管。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。


表-　恶虫威［含量＞65％］的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：恶虫威［含量＞65％］；苯恶威
	危险货物编号：61133

	
	英文名：Bendiocarb（content＞65％）；Bandicarb
	UN编号：2757，2771

	
	分子式：C11H13NO4
	分子量：223.25
	CAS号：22781-23-3

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶固体。

	
	熔点（℃）
	128～130
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：40mg/kg(大鼠经口)；566mg/kg(大鼠经皮)；45mg/kg(小鼠经口)；35mg/kg(兔经口)。

	
	健康危害
	本品为中等毒杀虫剂。吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。受热分解会放出有毒的氮氧化物。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　异索威［含量＞20％］的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：异索威［含量＞20％］；异兰；异索兰
	危险货物编号：61134

	
	英文名：Isolan；Primin
	UN编号：2758，2772，2991，2992

	
	分子式：C10H17N3O2
	分子量：211.3
	CAS号：119-38-0

	理化性质
	外观与性状
	纯品为无色液体。原药为浅红色至棕色液体。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	1.07

	
	沸点（℃）
	105～107（43.33Pa）
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水、醇、酮。   

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：11～50mg/kg(大鼠经口)；10mg/kg(乳剂对大鼠经口)；9～10mg/kg(水溶液对鼷鼠)；7mg/kg(乳剂对鼷鼠)。

	
	健康危害
	人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	高毒杀虫剂。中毒者有明显的氨基甲酸酯类农药中毒症状。人中毒后胆碱酯酶活性下降，表现为四肢无力、流涎、呕吐、肌肉震颤、瞳孔缩小、大小便失禁、呼吸困难、抽搐等。遇强酸、强碱分解。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	强酸、强碱。

	
	灭火方法
	用干粉、泡沫、砂土灭火；消防人员须穿戴防毒面具与防护服。

	急救措施
	应使患者脱离现场；皮肤污染立即更换脱衣服，用微碱性液体和清水冲洗皮肤；误服立即洗胃，并及时送医院抢救。

	泄漏处置  
	用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；受污染地面撒碱性物质，再用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运

须

知
	不能与粮食、食品、种子、饲料、各种日用品混装、混运；轻装轻卸，防止包装破损；防潮、防高温曝晒、防雨淋；储存于阴凉、通风的仓间内，专人保管。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。


表-　硒粉的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：硒粉
	危险货物编号：61502

	
	英文名：selenium powder 
	UN编号：2658

	
	分子式：Se
	分子量：78.96
	CAS号：7782-49-2

	理化性质
	外观与性状
	灰色（暗红色）粉末或黑色玻璃状物质。

	
	熔点（℃）
	217
	相对密度(水=1)
	4.81
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	685
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13/356℃

	
	溶解性
	不溶于水、醇，溶于硫酸、硝酸、碱、二硫化碳。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	 LD50：6700 mg/kg(大鼠经口)
 LC50：

	
	健康危害
	硒对皮肤、粘膜有较强的刺激性。大量吸入可引起急性中毒，出现鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、眼刺痛、头痛、头晕、恶心、呕吐等症状。 大量吸入硒烟尘可引起肺炎或肺水肿。慢性中毒：长期接触一定浓度的硒，可有上呼吸道刺激症状，呼出气有大蒜味，有时有胃肠道功能紊乱及神经衰弱综合征。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮足量温水，催吐，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	氧化硒。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇明火能燃烧。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、砂土。


表-　氧化钡的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：氧化钡；一氧化钡
	危险货物编号：61503

	
	英文名：Barium oxide；Barium monoxide
	UN编号：1884


	
	分子式：BaO
	分子量：153.34
	CAS号：1304-28-5

	理化性质
	外观与性状
	白色固体。

	
	熔点（℃）
	1923
	相对密度(水=1)
	5.72

	
	沸点（℃）
	2000
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于冷水，溶于热水、酸、乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：50mg/kg(小鼠皮下)。 LC50：/。

	
	健康危害
	急性中毒：经口中毒出现流涎、食道灼痛、胃痛、恶心、呕吐、腹泻、血压下降、肌束颤动、惊厥、出冷汗、步态不稳、视力障碍、言语模糊、呼吸困难、头晕、耳鸣等。重症者出现四肢瘫痪。血钾明显降低，且伴有呼吸麻痹及严重心律紊乱，可在1～2天内死亡。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化钡。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、酰基氯、酸酐。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　一氧化铅的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：一氧化铅；黄丹
	危险货物编号：61507

	
	英文名：Lead monoxide；Lead oxide yellow
	UN编号：―――

	
	分子式：PbO
	分子量：223.21
	CAS号：1317-36-8

	理化性质
	外观与性状
	黄色或略带红色的黄色粉末或细小片状结晶, 遇光易变色。

	
	熔点（℃）
	888
	相对密度(水=1)
	9.53

	
	沸点（℃）
	1535
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，不溶于乙醇，溶于硝酸、乙酸、热碱液。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD50：450mg/kg(大鼠腹腔)。


	
	健康危害
	铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征，周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒，表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性、亚急性或较重慢性病例。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化铅。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强酸、强碱。

	
	灭火方法
	采用水、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。避光保存。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　四氧化(三)铅的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：四氧化(三)铅；红丹；铅丹
	危险货物编号：61507

	
	英文名：Trilead tetroxide；Lead oxide red；Red lead
	UN编号：―――

	
	分子式：Pb3O4
	分子量：685.60
	CAS号：1314-41-6

	理化性质
	外观与性状
	鲜桔红色粉末或块状固体。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	9.1

	
	沸点（℃）
	500(分解)
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于热碱液、稀硝酸、乙酸、盐酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD50：630mg/kg(大鼠腹腔)；220mg/kg(豚鼠腹腔)。

	
	健康危害
	铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病(以运动功能受累较明显)，重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒，表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性、亚急性或较重慢性病例。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化铅。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂。

	
	灭火方法
	采用水、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　硫酸汞的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：硫酸汞；硫酸高汞
	危险货物编号：61509

	
	英文名：Mercury sulphate；Mercury persulfate
	UN编号：1645

	
	分子式：HgSO4
	分子量：296.65
	CAS号：7783-35-9

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶粉末，无气味。

	
	熔点（℃）
	(分解)
	相对密度(水=1)
	6.47

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于盐酸、热硫酸、浓氯化钠、溶，不溶于丙酮、氨水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：57mg/kg(大鼠经口)。LC50：40mg/kg(小鼠经口)。

	
	健康危害
	急性中毒一般起病急，有头痛、头晕、低热、口腔炎、皮疹、呼吸道刺激症状、肺炎、肾损害。慢性汞中毒表现有：神经衰弱，震颤，口腔炎，齿龈有汞线等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化硫、汞。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	本身不能燃烧。遇高热分解释出高毒烟气。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、潮湿空气。

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　硝酸亚汞的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：硝酸亚汞
	危险货物编号：61509

	
	英文名：Mercurous nitrate
	UN编号：1627

	
	分子式：Hg2(NO3)2·4H2O
	分子量：561.22
	CAS号：7782-86-7

	理化性质
	外观与性状
	无色棱形结晶或单斜板状结晶，有潮解性。

	
	熔点（℃）
	70
	相对密度(水=1)
	4.79

	
	沸点（℃）
	分解
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水、稀硝酸，不溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：170mg/kg(大鼠经口)；2330mg/kg(大鼠经皮)。

	
	健康危害
	硝酸亚汞对眼睛、粘膜、呼吸道和皮肤有刺激作用。吸入、口服或经皮肤吸后可能引起中毒死亡。对肝、肾有损害，可引起神经系统功能紊乱。

	
	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氧化汞、氮氧化物。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、砂土。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。禁止震动、撞击和摩擦。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　氟化铵的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：氟化铵
	危险货物编号：61513

	
	英文名：Ammonium fluoride
	UN编号：2505

	
	分子式：NH4F
	分子量：37.04
	CAS号：12125-01-8

	理化性质
	外观与性状
	白色六角晶体或粉末，易潮解。

	
	熔点（℃）
	(升华)
	相对密度(水=1)
	1.0090

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	难溶于乙醇，易溶于水、甲醇，不溶于氨水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：32mg/kg(大鼠腹腔)；150mg/kg(豚鼠经口)。

	
	健康危害
	口服引起流涎、恶心、呕吐、腹泻和腹痛，继之震颤、昏迷，可因呼吸麻痹而死亡。可致眼、呼吸道和皮肤灼伤。能经皮肤吸收。长期接触引起氟斑牙和氟骨症。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氟化氢、氨、氮氧化物。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇酸分解，放出腐蚀性的氟化氢气体。遇碱放出有刺激性的氨。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强酸、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　氟化钠的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氟化钠
	危险货物编号：61513

	
	英文名：sodium fluoride 
	UN编号：1690

	
	分子式：NaF
	分子量：42.00
	CAS号：7781-49-4

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末或结晶，无臭。

	
	熔点（℃）
	933
	相对密度(水=1)
	2.56
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	1700
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13/1077℃

	
	溶解性
	溶于水，微溶于醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	LD50：　　　　　　　　　　　 LC50： 

	
	健康危害
	急性中毒：多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。可能于2～4小时内死亡。部分患者出现荨麻疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。氟化钠粉尘和蒸气对皮肤有刺激作用，可以引起皮炎。  慢性影响：可引起氟骨症。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时给饮大量温水，催吐，尽快洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氟化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与碱类、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物。避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。如大量泄漏收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	不燃。火场周围可用的灭火介质。


表-　氟化钾的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氟化钾
	危险货物编号：61513

	
	英文名：potassium fluoride
	UN编号：1812

	
	分子式：KF
	分子量：58.10
	CAS号：7789-23-3

	理化性质
	外观与性状
	无色立方结晶，易潮解。

	
	熔点（℃）
	858
	相对密度(水=1)
	2.48
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	1505
	饱和蒸气压（kPa）
	0.1333/885℃

	
	溶解性
	溶于水、氢氟酸、液氨，不溶于醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	LD50：245mg/kg(大鼠经口)　　　　　 LC50： 

	
	健康危害
	本品对粘膜、上呼吸道、眼睛、皮肤组织有极强的破坏作用。吸入后可因喉及支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，按酸灼伤处理。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时立即进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。如发生呕吐，使其取侧卧位，防止呕吐物进入气管。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氟化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	灭火剂：干粉、砂土。


表-　氟化钡的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氟化钡
	危险货物编号：61513

	
	英文名：barium fluoride 
	UN编号：/

	
	分子式：BaF2
	分子量：175.34
	CAS号：7787-32-8

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末或无色透明四方晶系结晶。

	
	熔点（℃）
	1280
	相对密度(水=1)
	4.89
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	2260
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水，溶于盐酸、硝酸、氢氟酸、氯化铵。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	LD50：250 mg/kg(大鼠经口)； LC50： 

	
	健康危害
	对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。过量接触，可引起唾液分泌增加、恶心、呕吐、腹痛、发烧、血中钙减少。慢性影响可致骨、韧带、肌腱钙化。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化钡、氟化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与碱类、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。


表-　氟硅酸钠的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：氟硅酸钠；氟硅化钠
	危险货物编号：61514

	
	英文名：Sodium fluosilicate；Sodium silicofluorate
	UN编号：2674

	
	分子式：Na2SiF6
	分子量：188.06
	CAS号：16893-85-9

	理化性质
	外观与性状
	白色颗粒粉末, 无臭无味, 有吸湿性。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	2.68

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水，不溶于乙醇，溶于乙醚等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	误服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎样的急性中毒症状，吐泻物中常含血，严重者可发生抽搐、休克、急性心力衰竭等。可致死。皮肤接触可致皮炎或干裂。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氟化氢、氧化硅、氧化钠。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	不燃。与酸类反应，散发出腐蚀性和刺激性的氟化氢和四氟化硅气体。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　氟锆酸钾的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：氟锆酸钾；氟化锆钾
	危险货物编号：61517

	
	英文名：potassium fluorozirconate  ；zirconium potassium fluoride
	UN编号：/

	
	分子式：K2(ZrF6)
	分子量：283.40
	CAS号：16923-95-8 

	理化性质
	外观与性状
	无色或白色单斜晶系结晶。

	
	熔点（℃）
	840
	相对密度(水=1)
	3.48
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于冷水，溶于热水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	 LD50：98 mg/kg(小鼠经口)；

 LC50： 

	
	健康危害
	误服或吸入粉尘会中毒。氟化物对皮肤及粘膜有刺激及腐蚀作用。在人体内能干扰多种酶的活性，影响糖代谢、引起钙、磷代谢的紊乱及氟骨症。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氟化氢、氧化钾。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与碱类、氨、食用化学品分开存放，切忌混储。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。


表-　硫酸铜的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：硫酸铜；蓝矾；胆矾；五水硫酸铜
	危险货物编号：61519

	
	英文名：Copper sulfate；Blue vitriol；Blue stone
	UN编号：―――

	
	分子式：CuSO4·5H2O
	分子量：249.68
	CAS号：7758-98-7

	理化性质
	外观与性状
	蓝色三斜晶系结晶。

	
	熔点（℃）
	200(无水物)
	相对密度(水=1)
	2.28

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：300mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品对胃肠道有强烈刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼刺激，并出现胃肠道症状。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化硫、氧化铜。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	潮湿空气、镁。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


表-　二氯甲烷的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：二氯甲烷
	危险货物编号：61552

	
	英文名：Dichloromethane
	UN编号：1593

	
	分子式：CH2Cl2
	分子量：84.94
	CAS号：75-09-2

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有芳香气味。

	
	熔点（℃）
	-96.7
	相对密度(水=1)
	1.33
	相对密度(空气=1)
	2.93

	
	沸点（℃）
	39.8
	饱和蒸气压（kPa）
	30.55/10℃

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	接触限值
	时间加权平均容许浓度(mg/m3)
	200

	
	
	短时间接触容许浓度(mg/m3)
	300

	
	
	最高容许浓度(mg/m3)
	/

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：1600～2000mg／kg(大鼠经口)

LC50：88000mg／m3 ，1／2小时(大鼠吸入)

	
	健康危害
	二氯甲烷是麻醉剂，可引起呼吸和循环中枢麻痹，可引起肺水肿。急性中毒：病人可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状，重者引起支气管炎和肺水肿，出现神志昏迷等麻醉症状。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲消失、动作迟钝、嗜眠等。可致皮肤损害，出现皮肤脱脂、干燥、脱屑和皲裂。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	19

	
	引燃温度(℃)
	615
	爆炸下限（v%）
	12

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解能放出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不能出现

	
	禁忌物
	碱金属、铝。

	
	灭火方法
	用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

	泄漏处置  
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。②运输注意事项：输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输按规定路线行驶。


表-　三氯甲烷的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：三氯甲烷；氯仿
	危险货物编号：61553

	
	英文名：Trichloromethane；Chloroform
	UN编号：1888

	
	分子式：CHCl3
	分子量：119.39
	CAS号：67-66-3

	理化性质
	外观与性状
	无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。

	
	熔点（℃）
	-63.5
	相对密度(水=1)
	1.50

	
	沸点（℃）
	61.3
	饱和蒸气压（kPa）
	13.33(10.4℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、醚、苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：908mg/kg(大鼠经口)。LC50：47702mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱类、铝。

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　四氯化碳的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：四氯化碳；四氯甲烷
	危险货物编号：61554

	
	英文名：carbon tetrachloride；tetrachloromethane
	UN编号：1846

	
	分子式：CCl4
	分子量：153.84
	CAS号：56-23-5

	理化性质
	外观与性状
	无色有特臭的透明液体，极易挥发。

	
	熔点（℃）
	-22.6
	相对密度(水=1)
	1.60
	相对密度(空气=1)
	5.3

	
	沸点（℃）
	76.5
	饱和蒸气压（kPa）
	13.33/23℃

	
	溶解性
	微溶于水，易溶于多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	毒性
	LD50：2350mg／kg(大鼠经口)；5070mg/kg(大鼠经皮)
LC50：50400mg／m3，4小时(大鼠吸入)

	
	健康危害
	高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。急性中毒：吸入较高浓度本品蒸气，最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、　球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	光气、氯化物。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	活性金属粉末、强氧化剂。

	
	危险特性
	本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水。

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。保持容器密封。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输按规定路线行驶。


表-　1,1,1－三氯乙烷的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：1,1,1－三氯乙烷；甲基氯仿
	危险货物编号：61555

	
	英文名：1,1,1-Trichloroethane；Methylchloroform
	UN编号：2831

	
	分子式：C2H3Cl3
	分子量：133.42
	CAS号：71-55-6

	理化性质
	外观与性状
	无色液体。

	
	熔点（℃）
	-32.5
	相对密度(水=1)
	1.35

	
	沸点（℃）
	74.1
	饱和蒸气压（kPa）
	13.33(20℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：10300mg/kg(大鼠经口)。LC50：97920mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	急性中毒主要损害中枢神经系统。轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等；重者可出现抽搐，甚至昏迷。可引起心律不齐。对皮肤有轻度脱脂和刺激作用。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	15.5

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	10.0

	
	危险特性
	遇明火、高热能燃烧，并产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。与碱金属和碱土金属能发生强烈反应。与活性金属粉末（如镁、铝等）能发生反应, 引起分解。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、铝及其合金、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表　1,1,2－三氯乙烷的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：1,1,2－三氯乙烷
	危险货物编号：61555

	
	英文名：1,1,2-Trichloroethane
	UN编号：―――

	
	分子式：C2H3Cl3
	分子量：133.42
	CAS号：79-00-5

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，有芳香气味。

	
	熔点（℃）
	-35
	相对密度(水=1)
	1.44

	
	沸点（℃）
	114
	饱和蒸气压（kPa）
	5.33(35.2℃)

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：100～200mg/kg(大鼠经口)；3730mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	急性中毒主要损害中枢神经系统。轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等；重者可出现抽搐，甚至昏迷。可引起心律不齐。对皮肤有轻度脱脂和刺激作用。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	13.3

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	8.4

	
	危险特性
	在潮湿空气中，特别在日光照射下，释放出腐蚀性很强的氯化氢烟雾。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强碱、强氧化剂、铝、镁。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-  　1,1,2,2－四氯乙烷的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：1,1,2,2－四氯乙烷；四氯化乙炔
	危险货物编号：61556

	
	英文名：1,1,2,2-Tetrachloroethane；Acetylene tetrachloride
	UN编号：1702

	
	分子式：C2H2Cl4
	分子量：167.86
	CAS号：79-34-5

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，有氯仿样的气味。

	
	熔点（℃）
	-43.8
	相对密度(水=1)
	1.60

	
	沸点（℃）
	146.4
	饱和蒸气压（kPa）
	1.33(32℃)

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：800mg/kg(大鼠经口)。LC50：4500mg/m3，2小时(小鼠吸入)。

	
	健康危害
	对中枢神经系统有麻醉作用和抑制作用，可引起肝、肾和心肌损害。短期吸入主要为粘膜刺激症状。急性及亚急性中毒主要为消化道和神经系统症状。可有食欲减退、呕吐、腹痛、黄疸、肝大、腹水。长期吸入可引起无力、头痛、失眠、便秘或腹泻、肝功损害和多发性神经炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。与碱金属能发生剧烈反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱、钾、钠。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　溴代乙烷的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：溴代乙烷；溴（化）乙烷；乙基溴
	危险货物编号：61564

	
	英文名：Monbromoethane；Bromoethane；Ethyl bromide
	UN编号：1891

	
	分子式：C2H5Br
	分子量：108.98
	CAS号：74-96-4

	理化性质
	外观与性状
	无色易挥发液体。

	
	熔点（℃）
	-119
	相对密度(水=1)
	1.45

	
	沸点（℃）
	38.4
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32(21℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1350mg/kg(大鼠经口)。LC50：72386mg/m3，1小时(小鼠吸入)。

	
	健康危害
	本品具有麻醉作用。对眼和呼吸道刺激较轻，对肝、肾、心肌有损害。本品可由呼吸道和皮肤进入人体。急性中毒：表现有头痛、眩晕、面部潮红、瞳孔散大、脉搏加速、四肢震颤、呼吸困难、紫绀、虚脱，甚至呼吸麻痹。慢性中毒：表现有头痛、头晕、四肢乏力和麻木、身体沉重感。随病情发展，可有四肢无力加剧、肌力减退、行走困难、腱反射亢进。可发生语言障碍，眼球、手指震颤，流涎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。

	
	闪点(℃)
	-23
	爆炸上限%（v%）：
	11.3

	
	自燃温度(℃)
	511
	爆炸下限%（v%）：
	6.7

	
	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的溴化物气体。受光照或火焰下易分解生成溴化氢和碳酰溴。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强碱、强氧化剂、镁。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　三氯乙烯的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：三氯乙烯
	危险货物编号：61580

	
	英文名：Trichloroethylene
	UN编号：1710

	
	分子式：C2HCl3
	分子量：131.39
	CAS号：79-01-6

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有似氯仿的气味。

	
	熔点（℃）
	-87.1
	相对密度(水=1)
	1.46

	
	沸点（℃）
	87.1
	饱和蒸气压（kPa）
	13.33(32℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚，可混溶于多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：2402mg/kg(小鼠经口)。LC50：45292mg/m3，4小时(小鼠吸入)；137752mg/m3，1小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	本品主要对中枢神经系统有麻醉作用。亦可引起肝、肾、心脏、三叉神经损害。急性中毒：短时内接触(吸入、经皮或口服)大量本品可引起急性中毒。吸入极高浓度可迅速昏迷。吸入高浓度后可有眼和上呼吸道刺激症状。接触数小时后出现头痛、头晕、酩酊感、嗜睡等，重者发生谵妄、抽搐、昏迷、呼吸麻痹、循环衰竭。可出现以三叉神经损害为主的颅神经损害，心脏损害主要为心律失常。可有肝肾损害。口服消化道症状明显，肝肾损害突出。慢性中毒：尚有争议。出现头痛、头晕、乏力、睡眠障碍、胃肠功能紊乱、周围神经炎、心肌损害、三叉神经麻痹和肝损害。可致皮肤损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	90.0

	
	自燃温度(℃)
	420
	爆炸下限%（v%）：
	12.5

	
	危险特性
	遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。受紫外光照射或在燃烧或加热时分解产生有毒的光气和腐蚀性的盐酸烟雾。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强还原剂、强碱、铝、镁。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴氧气呼吸器。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、碱类、金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　四氯乙烯的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：四氯乙烯；全氯乙烯
	危险货物编号：61580

	
	英文名：Tetrachloroethylene；Perchloroethylene
	UN编号：1897

	
	分子式：C2Cl4
	分子量：165.82
	CAS号：127-18-4

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，有氯仿样气味。

	
	熔点（℃）
	-22.2
	相对密度(水=1)
	1.63

	
	沸点（℃）
	121.2
	饱和蒸气压（kPa）
	2.11(20℃)

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：3005mg/kg(大鼠经口)。LC50：50427mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	本品有刺激和麻醉作用。吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪、流涎。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。口服后出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木，甚至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷，可致死。慢性影响：有乏力、眩晕、恶心、酩酊感等。可有肝损害。皮肤反复接触，可致皮炎和湿疹。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	一般不会燃烧, 但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	强碱、活性金属粉末、碱金属。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴氧气呼吸器。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与碱类、活性金属粉末、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。②运输注意事项：医药用的四氯乙烯可按普通货物条件运输。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　十二硫醇的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：十二硫醇；十二烷基硫醇；月桂硫醇
	危险货物编号：61591

	
	英文名：n-Dodecanethiol；n-Dodecylmercaptan；Lauryl mercaptan
	UN编号：―――

	
	分子式：C12H26S
	分子量：202.40
	CAS号：112-55-0

	理化性质
	外观与性状
	水白色到淡黄色液体，略有气味。

	
	熔点（℃）
	-7
	相对密度(水=1)
	0.85

	
	沸点（℃）
	266～283
	饱和蒸气压（kPa）
	2.00(142℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于甲醇、乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	本品蒸气或雾对鼻、喉有刺激性。高浓度吸入引起头痛、恶心、呕吐，甚至昏迷。极高浓度或长时间吸入可引起神志不清，甚至死亡。液体或雾对眼睛有刺激性。大量口服引起头痛、恶心、呕吐、神志丧失。慢性影响：反复接触可致哮喘。皮肤长期反复接触，可引起皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、硫化物。

	
	闪点(℃)
	87
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱、强氧化剂、强还原剂、碱金属。

	
	灭火方法
	采用干粉、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　乙二醇丁醚的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：乙二醇丁醚；2－丁氧基乙醇；丁基溶纤剂
	危险货物编号：61592

	
	英文名：Ethylene glycol monobutyl ether；2-Butoxyethanol
	UN编号：2369

	
	分子式：C6H14O2
	分子量：118.17
	CAS号：111-76-2

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，略有气味。

	
	熔点（℃）
	-74.8
	相对密度(水=1)
	0.90

	
	沸点（℃）
	170.2
	饱和蒸气压（kPa）
	40.00/140℃

	
	溶解性
	溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：2500mg/kg(大鼠经口)；1200mg/kg(小鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入本品蒸气后，导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	71(O.C)
	爆炸上限%（v%）：
	10.6(180℃)

	
	自燃温度(℃)
	244
	爆炸下限%（v%）：
	1.1(170℃)

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。在空气中或在阳光照射下容易生成爆炸性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、卤素。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　水杨醛的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：水杨醛；2－羟基苯甲醛；邻羟基苯甲醛
	危险货物编号：61599

	
	英文名：Salicyl aldehyde；2-Hydroxybenzaldehyde；o-Hydroxybenzaldehyde
	UN编号：―――

	
	分子式：C7H6O2
	分子量：122.12
	CAS号：90-02-8

	理化性质
	外观与性状
	无色澄清油状液体，有焦灼味及杏仁气味。

	
	熔点（℃）
	-7
	相对密度(水=1)
	1.17

	
	沸点（℃）
	197
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(33℃)

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：520mg/kg(大鼠经口)；3000mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	本品对呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽、胸痛。对眼和皮肤有刺激性。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	76
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧并放出有毒气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸、强碱。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　二苯甲烷-4，4’-二异氰酸酯的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：二苯甲烷-4，4’-二异氰酸酯； MDI
	危险货物编号：61654

	
	英文名：Diphenyl methene-4,4’-diisocyanate；MDI
	UN编号：2489

	
	分子式：C15H10N2O2
	分子量：250.25
	CAS号：101-68-8

	理化性质
	外观与性状
	亮黄色熔融固体。

	
	熔点（℃）
	40～41
	相对密度(水=1)
	1.20
	相对密度(空气=1)
	8.64

	
	沸点（℃）
	190
	饱和蒸气压（kPa）
	0.07/25℃

	
	溶解性
	溶于丙酮、苯、煤油等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	 LD50：
 LC50：15ppm/2h/d×8d

	
	健康危害
	较大量吸入，能引起头痛、眼痛、咳嗽、呼吸困难等；严重者可发生支气管炎和弥漫性肺炎，对粘膜有强烈刺激作用，有致敏作用，可能发生支气管哮喘。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂或清水彻底清洗污染皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：误服者漱口，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃；受热或遇水、酸分解放热，放出有毒烟气。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源；防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮；应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运到废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	用砂土、干粉、二氧化碳灭火。


表-　异佛尔酮二异氰酸酯的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：异佛尔酮二异氰酸酯
	危险货物编号：61654

	
	英文名：Isophorone diisocyanate
	UN编号：2290

	
	分子式：C12H18N2O2
	分子量：C12H18N2O2
	CAS号：4098-71-9

	理化性质
	外观与性状
	无色至微黄色液体。

	
	熔点（℃）
	-60
	相对密度(水=1)
	1.0615

	
	沸点（℃）
	158(1.33kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	0.04×10-3(20℃)

	
	溶解性
	可混溶于酯、酮、醚、烃类。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1060mg/kg(大鼠经皮)。LC50：123mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氰化氢。

	
	闪点(℃)
	162
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、碱类、醇类、胺类、水。

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封，严禁与空气接触。应与氧化剂、碱类、醇类、胺类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　邻二氯苯的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：邻二氯苯；1,2－二氯苯
	危险货物编号：61657

	
	英文名：o-Dichlorobenzene；1,2-Dichlorobenzene
	UN编号：1591

	
	分子式：C6H4Cl2
	分子量：147.00
	CAS号：95-50-1

	理化性质
	外观与性状
	无色易挥发的液体，有芳香气味。

	
	熔点（℃）
	-17.5
	相对密度(水=1)
	1.30

	
	沸点（℃）
	180.4
	饱和蒸气压（kPa）
	2.40(86℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	吸入本品后，出现呼吸道刺激、头痛、头晕、焦虑、麻醉作用，以致意识不清。液体及高浓度蒸气对眼有刺激性。可经皮肤吸收引起中毒，表现类似吸入。口服引起胃肠道反应。皮肤接触可引起红斑、水肿。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	65
	爆炸上限%（v%）：
	9.2

	
	自燃温度(℃)
	647
	爆炸下限%（v%）：
	2.2

	
	危险特性
	可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。在潮湿空气存在下，放出热和近似白色烟雾状有刺激性和腐蚀性的氯化氢气体。与活性金属粉末（如镁、铝等）能发生反应, 引起分解。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、铝。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　3,4-二氯苄基氯的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：3,4-二氯苄基氯 
	危险货物编号：61663

	
	英文名：3,4-dichlorobenzyl chloride 
	UN编号：/

	
	分子式：C7H5CI3
	分子量：195.48
	CAS号：102-47-6 

	理化性质
	外观与性状
	无色液体。

	
	熔点（℃）
	245
	相对密度(水=1)
	1.41
	相对密度(空气=1)
	6.76

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、丙酮、醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：

LC50：

	
	健康危害
	有强麻醉性。极微量即能刺激皮肤、眼睛和粘膜。接触引起烧灼感、咳嗽、眩晕、气短、头痛、恶心和呕吐。吸入可引起喉炎，支气管炎，化学性肺炎，肺水肿。 

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	110
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、胺类、醇类分开存放，切忌混储。运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　对甲苯磺酰氯的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：对甲苯磺酰氯；4－甲苯磺酰氯
	危险货物编号：61687

	
	英文名：p-Toluene sulfonyl chloride；4-Toluene sulfonyl chloride
	UN编号：―――

	
	分子式：C7H7ClO2S
	分子量：190.65
	CAS号：98-59-9

	理化性质
	外观与性状
	白色菱状结晶，有刺激性恶臭。

	
	熔点（℃）
	71
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	145(2.0kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(88℃)

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于醇、醚、苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	本品对皮肤和粘膜有刺激性，并引起迟发性深层疱疹和变态反应。长期接触引起头痛、酩酊感、恶心、呕吐、食欲不振、胃部压迫感和胃肠炎等症状。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱。

	
	灭火方法
	采用干粉、二氧化碳、砂土灭火。禁止用水。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　邻硝基(苯)酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：邻硝基(苯)酚；2－硝基(苯)酚
	危险货物编号：61712

	
	英文名：o-Nitrophenol；2-Nitrophenol
	UN编号：1663

	
	分子式：C6H5NO3
	分子量：139.11
	CAS号：88-75-7

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色结晶，有芳香气味。

	
	熔点（℃）
	45
	相对密度(水=1)
	1.50

	
	沸点（℃）
	214.5
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(49.3℃)

	
	溶解性
	溶于热水、乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：334mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品对皮肤有强烈刺激作用。能经皮肤和呼吸道吸收。动物实验可引起高铁血红蛋白血症，体温升高，肝、肾损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强还原剂、强碱。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　对硝基(苯)酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：对硝基(苯)酚；4－硝基(苯)酚
	危险货物编号：61712

	
	英文名：p-Nitrophenol；4-Nitrophenol
	UN编号：1663

	
	分子式：C6H5NO3
	分子量：139.11
	CAS号：100-02-7

	理化性质
	外观与性状
	无色至淡黄色结晶粉末，有似苦杏仁的气味。

	
	熔点（℃）
	113～114
	相对密度(水=1)
	1.49

	
	沸点（℃）
	279
	饱和蒸气压（kPa）
	0.92(16℃)

	
	溶解性
	溶于热水、醇、醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：250mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品对皮肤有强烈刺激作用。能经皮肤和呼吸道吸收。动物实验可引起高铁血红蛋白血症，体温升高，肝、肾损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	283
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强还原剂、强碱。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　邻氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：邻氨基(苯)酚；2－氨基(苯)酚
	危险货物编号：61720

	
	英文名：o-Aminophenol；2-Aminophenol
	UN编号：2512

	
	分子式：C6H7NO
	分子量：109.12
	CAS号：95-55-6

	理化性质
	外观与性状
	白色或浅灰色结晶粉末。

	
	熔点（℃）
	170～174
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD50：1300mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入过量的本品粉尘，可引起高铁血红蛋白血症。有致敏作用，能引起支气管哮喘及接触性变应性皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、酰基氯、酸酐、酸类、氯仿。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　间氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：间氨基(苯)酚；3－氨基(苯)酚
	危险货物编号：61720

	
	英文名：m-Aminophenol；3-Aminophenol
	UN编号：2512

	
	分子式：C6H7NO
	分子量：109.12
	CAS号：591-27-5

	理化性质
	外观与性状
	白色或浅黄色片状结晶。

	
	熔点（℃）
	122～123
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	164(1.47kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	1.47(164℃)

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD50：1000mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品不易经皮肤吸收。吸入过量本品粉尘，可引起高铁血红蛋白血症。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　对氨基(苯)酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：对氨基(苯)酚；4－氨基(苯)酚
	危险货物编号：61720

	
	英文名：p-Aminophenol；4-Aminophenol
	UN编号：2512

	
	分子式：C6H7NO
	分子量：109.12
	CAS号：123-30-8

	理化性质
	外观与性状
	白色至灰褐色结晶。

	
	熔点（℃）
	184(分解)
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	150(0.4kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	0.4(150℃)

	
	溶解性
	微溶于水、醇、醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD50：375mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入过量的本品粉尘，可引起高铁血红蛋白血症。有致敏作用，能引起支气管哮喘、接触性变应性皮炎。本品不易经皮肤吸收。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　邻苯二酚的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：邻苯二酚；1,2－苯二酚
	危险货物编号：61725

	
	英文名：o-Benzenediol；1,2-Benzenediol；Catechol
	UN编号：―――

	
	分子式：C6H6O2
	分子量：110.11
	CAS号：120-80-9

	理化性质
	外观与性状
	无色结晶，见光或露置空气中变色，能升华。

	
	熔点（℃）
	105
	相对密度(水=1)
	1.34

	
	沸点（℃）
	246
	饱和蒸气压（kPa）
	1.33(118.3℃)

	
	溶解性
	溶于水、乙醇、乙醚、苯、碱液。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：260mg/kg(大鼠经口)；800mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	在生产中发生急性中毒较少见。急性中毒时症状与酚相似。接触工人中体检发现呼吸道刺激症状及皮疹患病率增高，并见到儿茶酚胺代谢异常、血压升高、体温不稳定及肝、肾损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	1.9

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。洗胃。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　间苯二酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：间苯二酚；1,3－苯二酚
	危险货物编号：61725

	
	英文名：Resorcinol；1,3-Benzenediol
	UN编号：2876

	
	分子式：C6H6O2
	分子量：110.11
	CAS号：108-46-3

	理化性质
	外观与性状
	白色针状结晶，有不愉快的气味，置于空气中逐渐变红。

	
	熔点（℃）
	110.7
	相对密度(水=1)
	1.28

	
	沸点（℃）
	276.5
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(108.4℃)

	
	溶解性
	易溶于水、乙醇、乙醚，溶于氯仿、四氯化碳，不溶于苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：301mg/kg(大鼠经口)；3360mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	急性中毒与酚类似，引起头痛、头昏、烦躁、嗜睡、紫绀（由于高铁血红蛋白血症）、抽搐、心动过速、呼吸困难、体温及血压下降，甚至死亡。本品3 ％～25％的水溶液或油膏涂在皮肤上引起皮肤损害，并可吸收中毒引起死亡。慢性影响：长期低浓度接触，可引起呼吸道刺激症状及皮肤损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	127
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	608
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　对苯二酚的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：对苯二酚；1,4－苯二酚；氢醌
	危险货物编号：61725

	
	英文名：Hydroquinone；1,4-Benzenediol
	UN编号：2662

	
	分子式：C6H6O2
	分子量：110.11
	CAS号：123-31-9

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶。

	
	熔点（℃）
	170.5
	相对密度(水=1)
	1.33

	
	沸点（℃）
	285
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(132.4℃)

	
	溶解性
	溶于水，易溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：320mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品毒性比酚大。成人误服1g，即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹痛、窒息感、呼吸困难、心动过速、震颤、肌肉抽搐、惊厥、谵妄和虚脱。严重者可出现呕血、血尿和溶血性黄疸。尿呈青色或棕绿色。皮肤可因原发性刺激和变态反应而致皮炎，可引起皮肤色素脱失。眼部接触本品粉尘或蒸气，可有结膜和角膜炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	499
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　间苯三酚的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：间苯三酚；1,3,5－三羟基苯；均苯三酚
	危险货物编号：61727

	
	英文名：Phloroglucinol；1,3,5-Trihydroxybenzene
	UN编号：―――

	
	分子式：C6H6O3·2H2O
	分子量：162.14
	CAS号：6099-90-7

	理化性质
	外观与性状
	白色或淡黄色结晶粉末。

	
	熔点（℃）
	117
	相对密度(水=1)
	1.46

	
	沸点（℃）
	升华
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	急性中毒：能引起呕吐、体温低、无力、共济失调、紫绀、昏迷、窒息，甚至死亡。长期接触可出现贫血、黄疸等；对皮肤有致敏性，引起湿疹。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　丙烯酰胺的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：丙烯酰胺
	危险货物编号：61740

	
	英文名：Acrylamide
	UN编号：2074

	
	分子式：C3H5NO
	分子量：71.08
	CAS号：79-06-1

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶固体，无气味。

	
	熔点（℃）
	84.5
	相对密度(水=1)
	1.12

	
	沸点（℃）
	125(3.33kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	0.21(84.5℃)

	
	溶解性
	溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：150～180mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品是一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统。轻度中毒以周围神经损害为主；重度可引起小脑病变。中毒多为慢性经过，初起为神经衰弱综合征。继之发生周围神经病。出现四肢麻木，感觉异常，腱反射减弱或消失，抽搐，瘫痪等。重度中毒出现以小脑病变为主的中毒性脑病。出现震颤、步态反紊乱、共济失调，甚至大小便失禁或小便潴留。皮肤接触本品，可发生粗糙、角化、脱屑。本品中毒主要因皮肤吸收引起。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、碱类。

	
	灭火方法
	采用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　苯胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：苯胺；氨基苯
	危险货物编号：61746

	
	英文名：Aniline；Aminobenzene
	UN编号：1547

	
	分子式：C6H7N
	分子量：93.12
	CAS号：62-53-3

	理化性质
	外观与性状
	无色或微黄色油状液体，有强烈气味。

	
	熔点（℃）
	-6.2
	相对密度(水=1)
	1.02

	
	沸点（℃）
	184.4
	饱和蒸气压（kPa）
	2.00(77℃)

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：442mg/kg(大鼠经口)；820mg/kg(兔经皮)；

LC50：665mg/m3，7小时(小鼠吸入)。

	
	健康危害
	本品主要引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。易经皮肤吸收。急性中毒：患者口唇、指端、耳廓紫绀，有头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等；重度中毒时，皮肤、粘膜严重青紫，呼吸困难，抽搐，甚至昏迷，休克。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。可有化学性膀胱炎。眼接触引起结膜角膜炎。慢性中毒：患者有神经衰弱综合征表现，伴有轻度紫绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可引起湿疹。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	70
	爆炸上限%（v%）：
	11.0

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	1.3

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应，会引起燃烧。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。避光保存。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　邻苯二胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：邻苯二胺；1,2-苯二胺；1,2－二氨基苯
	危险货物编号：61789

	
	英文名：o-Phenylenediamine；1,2-Phenylene diamine
	UN编号：1673

	
	分子式：C6H8N2
	分子量：108.14
	CAS号：95-54-5

	理化性质
	外观与性状
	无色单斜晶体。

	
	熔点（℃）
	102～104
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	252～258
	饱和蒸气压（kPa）
	0.33(100℃)

	
	溶解性
	微溶于冷水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1070mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、粘膜、呼吸道有刺激性。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强酸、强氧化剂、酸酐、酰基氯。

	
	灭火方法
	采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　间苯二胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：间苯二胺；1,3-苯二胺；1,3－二氨基苯
	危险货物编号：61789

	
	英文名：m-Phenylenediamine；1,3-Phenylene diamine
	UN编号：1673

	
	分子式：C6H8N2
	分子量：108.14
	CAS号：108-45-2

	理化性质
	外观与性状
	无色针状结晶。

	
	熔点（℃）
	63
	相对密度(水=1)
	1.14

	
	沸点（℃）
	282～284
	饱和蒸气压（kPa）
	0.08(100℃)

	
	溶解性
	溶于水、乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：650mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	因挥发性很小，不易吸入中毒。口服则毒作用剧烈，与苯胺同，引起高铁血红蛋白血症，使组织缺氧，出现紫绀。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	560
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强酸、强氧化剂、酸酐、酰基氯。

	
	灭火方法
	采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　对苯二胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：对苯二胺；1,4-苯二胺；1,4－二氨基苯；乌尔丝D
	危险货物编号：61789

	
	英文名：p-Phenylenediamine；1,4-Phenylene diamine
	UN编号：1673

	
	分子式：C6H8N2
	分子量：108.14
	CAS号：106-50-3

	理化性质
	外观与性状
	白色至淡紫红色晶体。

	
	熔点（℃）
	147
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	267
	饱和蒸气压（kPa）
	0.14(100℃)

	
	溶解性
	溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：80mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	不易因吸入而中毒，口服毒性剧烈，与苯胺同。本品有很强的致敏作用，可引起接触性皮炎、湿疹、支气管哮喘。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	68
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐、氯仿。

	
	灭火方法
	采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　苯肼的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：苯肼；苯基联胺
	危险货物编号：61813

	
	英文名：Phenylhydrazine；Hydrazinobenzene
	UN编号：2572

	
	分子式：C6H8N2
	分子量：108.14
	CAS号：100-63-0

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色晶体或油状液体，有刺激性气味。

	
	熔点（℃）
	19.4
	相对密度(水=1)
	1.10

	
	沸点（℃）
	243.5
	饱和蒸气压（kPa）
	1.33(115℃)

	
	溶解性
	不溶于冷水，溶于热水、乙醇、醚、苯等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：188mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品可引起溶血性贫血、高铁血红蛋白血症、高胆红素血症，以及中枢神经系统和肝、肾、心脏损害。急性中毒：轻度中毒有头痛、头晕、无力、食欲不振、腹痛、腹泻等。较重时尚有呼吸困难、抽搐、震颤，甚至共济失调、意识不清。重症者出现紫绀、黄疸、白细胞减少，并可发生溶血性贫血、高胆红素血症和肝、肾损害。慢性中毒：长期接触可发生心、肝、肾损害。可致皮肤损害，重者可发生水疱、水肿等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	70
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	615
	爆炸下限%（v%）：
	1.3

	
	危险特性
	可燃。遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　硫脲的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：硫脲；硫代尿素
	危险货物编号：61821

	
	英文名：Thiourea；Sulfourea
	UN编号：2587

	
	分子式：CH4N2S
	分子量：76.12
	CAS号：62-56-6

	理化性质
	外观与性状
	白色光亮苦味晶体。

	
	熔点（℃）
	176～178
	相对密度(水=1)
	1.41

	
	沸点（℃）
	分解
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	一次作用时毒性小，反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。可引起变态反应。可经皮肤吸收。本品粉尘对眼和上呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽、胸部不适。口服刺激胃肠道。慢性影响：长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。对皮肤有损害，出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	氧化氮、氧化硫。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸。

	
	灭火方法
	采用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　苯醌的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：苯醌；对苯醌；1,4－苯醌
	危险货物编号：61822

	
	英文名：Benzoquinone；1,4-Benzoquinone；p-Quinone
	UN编号：―――

	
	分子式：C6H4O2
	分子量：108.09
	CAS号：106-51-4

	理化性质
	外观与性状
	金黄色棱柱状结晶，有刺激性气味。

	
	熔点（℃）
	115.7
	相对密度(水=1)
	1.32

	
	沸点（℃）
	升华
	饱和蒸气压（kPa）
	0.01(25℃)

	
	溶解性
	溶于热水、乙醇、乙醚、碱液。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：130mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品有强烈的刺激性。高浓度接触刺激粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。眼接触其蒸气可引起结膜和角膜损害，表现为结膜色素沉着，角膜溃疡。皮肤接触局部有色素减退、红斑、肿胀、丘疹和水疱。长时间接触可引起坏死。口服可致死。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	435
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热升华产生有毒气体。加热分解产生毒性气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	采用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　α-萘乙酸的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：α-萘乙酸；1-萘乙酸；α-萘醋酸
	危险货物编号：61828

	
	英文名：α-Naphthylacetic acid；1-Naphthylacetic acid
	UN编号：―――

	
	分子式：C12H10O2
	分子量：186.21
	CAS号：86-87-3

	理化性质
	外观与性状
	白色至米黄色晶状粉末，无臭无味。

	
	熔点（℃）
	133
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	285(分解)
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于冷水、乙醇，溶于苯、乙酸，易溶于碱液等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1000mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	该物质对粘膜、上呼吸道、眼、皮肤等组织有极强的损坏作用。吸入后可能因喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心、呕吐。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	可燃。受热分解放出有毒气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　α-萘胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：α-萘胺；1-萘胺；1-氨基萘
	危险货物编号：61830

	
	英文名：α-Naphthylamine；1-aminonaphthalene
	UN编号：2077

	
	分子式：C10H9N
	分子量：143.18
	CAS号：134-32-7

	理化性质
	外观与性状
	纯品为无色结晶或块状，有恶臭，易升华。

	
	熔点（℃）
	50
	相对密度(水=1)
	1.13

	
	沸点（℃）
	300.8
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(104.3℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：779mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	本品有轻微的高铁血红蛋白形成作用，吸入后有可能引起紫绀。对眼有刺激性。对皮肤有弱刺激作用。本品的致癌作用尚无定论，但如长期接触含有已知致癌剂β- 萘胺的本品，有可能引起膀胱癌。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	＞110
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	可燃。受高热分解放出有毒的气体。与氧化剂可发生反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、酸酐、强氧化剂。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　盐酸-1-萘乙二胺的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：盐酸-1-萘乙二胺；α-萘乙二胺盐酸
	危险货物编号：61836

	
	英文名：N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
	UN编号：―――

	
	分子式：C12H14N2·2HCl
	分子量：259.2
	CAS号：1465-25-4

	理化性质
	外观与性状
	白色微带红色的结晶。

	
	熔点（℃）
	188～190
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	易溶于热水、95％乙醇和稀盐酸，微溶于冷水、丙酮和无水乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：150mg/kg(小鼠腹腔)。

	
	健康危害
	有毒。有刺激性。吸入或经口摄入能致毒。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氯气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	受热放出氧化氮、氯气等有毒气体。

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	灭火方法
	用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土、干粉灭火。

	急救措施
	皮肤接触用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。

	泄漏处置  
	扫起倒至空旷地方深埋。被污染地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，避免阳光直射。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。


表-　喹啉的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：喹啉；苯并吡啶；氮杂萘
	危险货物编号：61847

	
	英文名：Quinoline；Benzopyridine；Leucoline
	UN编号：2656

	
	分子式：C9H7N
	分子量：129.16
	CAS号：91-22-5

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，日久变黄，有特殊气味。

	
	熔点（℃）
	-14.5
	相对密度(水=1)
	1.09

	
	沸点（℃）
	237.7
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13(59.7℃)

	
	溶解性
	溶于水、醇、醚、二硫化碳等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：460mg/kg(大鼠经口)；540mg/kg(兔经皮)。

	
	健康危害
	蒸气对鼻、喉有刺激性。吸入后可引起头痛、头晕、恶心。对眼睛、皮肤有刺激性。口服刺激口腔和胃。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

	
	闪点(℃)
	99
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	480
	爆炸下限%（v%）：
	1.0

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强酸。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。


表-　乙酸铅的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：乙酸铅；醋酸铅
	危险货物编号：61853

	
	英文名：Lead acetate；Lead ethanoate
	UN编号：1616

	
	分子式：C4H6O4Pb.3H2O
	分子量：379.33
	CAS号：6080-56-4

	理化性质
	外观与性状
	微有乙酸气味的无色透明晶体，工业品呈灰褐色的大块。

	
	熔点（℃）
	75(失水)
	相对密度(水=1)
	2.55

	
	沸点（℃）
	280(无水物)
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，微溶于醇，易溶于甘油。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：174mg/kg(小鼠静脉)。

	
	健康危害
	损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。本品可经皮肤吸收，可致灼伤；对眼有刺激性。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化铅。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强酸、强碱。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　酒石酸锑钾的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：酒石酸锑钾；吐酒石；酒石酸钾锑；酒石酸氧锑钾
	危险货物编号：61855

	
	英文名：Antimony potassium tartrate；Potassium antimony tartrate
	UN编号：1551

	
	分子式：C4H4O6K(SbO)·(1/2)H2O
	分子量：333.9
	CAS号：28300-74-5

	理化性质
	外观与性状
	无色透明结晶，有甜及金属味，在空气中风化。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	2.6

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水和甘油，不溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：115mg/kg(大鼠经口)；600mg/kg(小鼠经口)；115mg/kg(兔经口)。

	
	健康危害
	有毒。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	/

	
	建规火险分级
	/
	稳定性
	/
	聚合危害
	/

	
	禁忌物
	/

	
	灭火方法
	用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：用水冲洗。就医。②食入：误服立即漱口除去药末，并速送医院救治。

	泄漏处置  
	扫起倒至空旷地方深埋。被污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的仓间内。远离热源、火源，避免阳光直射。与食用原料隔离储运。


表-　二丁基二月桂酸锡的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：二丁基二月桂酸锡；月桂酸二丁基锡
	危险货物编号：61857

	
	英文名：Dibutyltin dilaurate；Dibutyltin didodecylate
	UN编号：―――

	
	分子式：C32H64O4Sn
	分子量：631.65
	CAS号：77-58-7

	理化性质
	外观与性状
	无色到淡黄色结晶或黄色液体。

	
	熔点（℃）
	22～24
	相对密度(水=1)
	1.066(20℃)

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	0.027(160℃)

	
	溶解性
	不溶于水、甲醇，溶于乙醚、丙酮、苯、四氯化碳、石油醚、酯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：175mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	急性中毒时主要表现为中枢神经系统症状,有头痛、头晕、乏力、精神萎靡、恶心等。长期接触可引起神经衰弱综合征。对皮肤可致接触性皮炎和过敏性皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化锡。

	
	闪点(℃)
	235(O.C)
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　辛酸亚锡的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：辛酸亚锡；含锡稳定剂
	危险货物编号：61857

	
	英文名：Stannous octanoate；Stannous caprylate
	UN编号：―――

	
	分子式：C16H30O4Sn
	分子量：405.11
	CAS号：301-10-0

	理化性质
	外观与性状
	白色或黄色膏状物。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	1.251

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于石油醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	有毒。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、锡、氧化锡。

	
	闪点(℃)
	＞110
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表-　三苯（基）磷的理化性质及危险特性表

	标识
	中文名：三苯（基）磷
	危险货物编号：61861

	
	英文名：Triphenyl phosphine
	UN编号：―――

	
	分子式：C18H15P
	分子量：262.30
	CAS号：603-35-0

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶。

	
	熔点（℃）
	79～82
	相对密度(水=1)
	1.32

	
	沸点（℃）
	377
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，微溶于乙醇，溶于苯、丙酮、四氯化碳。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：700mg/kg(大鼠经口)。LC50：12167mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	对眼、上呼吸道、粘膜和皮肤有刺激性。有神经毒效应。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化磷、磷烷。

	
	闪点(℃)
	180(O.C)
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。与氧化剂可发生反应。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火方法
	采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表-　煤焦沥青的理化性质及危险特性

	标识
	中文名：煤焦沥青；焦油沥青
	危险货物编号：61869

	
	英文名：coal-tar pitch
	UN编号：1999

	
	分子式：/
	分子量：/
	CAS号：65996-93-2

	理化性质
	外观与性状
	深棕色至黑色无定形渣质（残留物）。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	/
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	/

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：

LC50：

	
	健康危害
	吸入挥发物有刺激，接触皮肤易引起皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法
	用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	急救措施
	皮肤污染时去掉残物，再用肥皂水及水清洗。

	泄漏处置  
	扫起集中回收。

	储运
	储存于阴凉、通风的地方。与食用原料隔离储运。


表-　2,4-滴[含量＞75%]的理化性质和危险特性表

	标识
	中文名：2,4-滴[含量＞75%]；2,4-二氯苯氧（基）乙酸；2,4-D
	危险货物编号：61890

	
	英文名：2,4-D(content＞75%)；2,4-dichlorophenoxy acetic acid
	UN编号：2765

	
	分子式：C8H6Cl2O3
	分子量：221.04
	CAS号：94-75-7

	理化性质
	外观与性状
	白色至黄色、晶体粉末、无臭、工业品略带酚气味。

	
	熔点（℃）
	138
	相对密度(水=1)
	/

	
	沸点（℃）
	160(0.05kPa)
	饱和蒸气压（kPa）
	0.053(160℃)

	
	溶解性
	微溶于水，微溶于油类，溶于乙醇等。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：375mg/kg(小鼠经口)；666～1313mg/kg(大鼠经口)；1500mg/kg(大鼠经皮)。

	
	健康危害
	本品对粘膜、皮肤有刺激性。口服出现明显的消化道刺激症状，严重者消化道出血。神经系统症状有头痛，头晕，瞳孔缩小，肌颤或四肢痉挛，昏迷等。可有心、肝、肾损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

	
	建规火险分级
	丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、碱类。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。


表-　1,2,2-三氯三氟乙烷的理化性质及危险特性
	标识
	中文名：1,2,2-三氯三氟乙烷
	危险货物编号：61573

	
	英文名：1,2,2-Trichloro-1,,1,2- Trifluoro ethane
	UN编号：/

	
	分子式：CCl2FCClF2
	分子量：187.4
	CAS号：76-13-1

	理化性质
	外观与性状
	无色无味易挥发的透明液体。有四氯化碳味。有四氯化碳味。  

	
	熔点（℃）
	-35
	相对密度(水=1)
	1.565

	
	沸点（℃）
	47.6
	饱和蒸气压（kPa）
	44(25℃)

	
	溶解性
	溶于油类、脂肪。不溶于水，沉底。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤吸收

	
	毒性
	微毒。大瓶经口LD50：（43±0.8）g/kg。

	
	健康危害
	长时间接触有麻醉作用。对眼和皮肤有刺激性。动物实验表明，本品对心血管系统有毒性作用。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。
食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	受高热分解放出有毒的气体。与碱金属能发生剧烈反应。与活性金属粉末 (如镁、铝等)能发生反应，引起分解。能腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。常温下为不燃液体，678℃时能点燃并轻微燃烧。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	活性金属粉末、铝、镁、锌、钾、钠。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避光保存。保持容器密封。应与氧化剂、食用化工原料分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。　

	
	灭火方法
	不燃。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。


PAGE  
5

